摘要

航天器关键部件退化周期长、故障样本稀缺，真实在轨全寿命数据难以支撑直接建模。本项目以公开退化数据学习通用演化表征，再在航天电池与反作用轮仿真场景中进行小样本适配，并以可追溯协议记录数据、切分、训练和评估过程。

源域采用喷嘴烧蚀多轨迹数据；目标域包括 NASA 电池和反作用轮退化仿真代理。目标侧采用轨迹级或轴承级 outer-fold 留出，比较 pretrained transfer、matched Scratch、Ridge 与趋势基线。COMSOL 结果属于反作用轮仿真代理的探索性证据，不外推为真实在轨遥测结论。

NASA 电池链路完成了严格切分、目标侧尺度估计和逐折评估，但当前 N=1、N=2 均未达到预设的内部正向迁移标准，因此本报告将其作为诊断结果。所有主实验均输出逐折预测、指标、协议、数据清单和环境记录，支持复核。

本报告的主要方法学证据来自 FEMTO 轴承 -> COMSOL 反作用轮仿真代理链路的探索性复现；电池链路保留为未通过内部验收的诊断结果。最终是否满足赛事评分要求，由评委依据提交材料和现场复核判定。

关键词

跨域迁移学习；渐进退化建模；剩余寿命预测；反作用轮；高保真退化模拟；留出验证；小样本泛化；知识可追溯；在轨健康管理

一、赛事要求与方案定位

评审材料获取与复现入口

公开仓库：https://github.com/PWQ-GDOU/ASTRA。GitHub 用于获取代码、数据清单、审计结果和复现说明；赛事正式作品仍以官方申报系统要求的作品包和报名表 PDF 为准。

推荐阅读顺序：README.md -> DATA_SOURCES.md -> docs/competition/competition_rules.pdf -> docs/engineering_demo.md -> outputs/ 中的协议和审计文件。

主实验入口为 scripts/exp_cross_transfer_v3.py；FEMTO -> COMSOL 外层留出入口为 scripts/exp_femto_ims_to_comsol_outerloo_v5.py；Docker 入口为 Dockerfile、docker/docker-compose.yml 和 docker/requirements.lock.txt。

根据赛事方案，本文覆盖问题建模与仿真场景、数据集与仿真方法、PyTorch 可执行代码、迁移预测验证及工程表达。评审证据采用报告章节、仓库路径和机器可读结果文件三重索引。

据此，本方案定位为“地面知识驱动、航天场景验证、工程闭环交付”。下表仅用于帮助评委定位官方评审要点与证据位置，不代表本项目自评得分或替代评委判断：

表1 赛事评分维度与本项目证据映射表

| 官方评审维度 | 官方权重 | 官方要求与本项目证据位置（不代表自评得分） | 本项目对应做法 | 报告位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题建模与仿真场景设计 | 30 | 退化机理分析、可观测量定义、运行/故障/长期衰减场景构建 | 以喷嘴烧蚀为源域知识来源，其热-力耦合衰减机理与航天器机械部件分别说明退化机理与可观测量；面向电池容量衰减与反作用轮磨损分别构建物理可信的退化指标体系与寿命演化工况 | 第二章、第三章 |
| 工程实现与可复现性 | 50 | PyTorch可执行代码，完整复现训练、迁移微调与预测全过程 | 构建标准化训练评估流水线，严格恪守“仅训练侧可见”原则（数据切分、归一化、标签尺度、早停等）；完成Docker镜像封装，固化Python运行时、PyTorch版本、CUDA环境及全部依赖，确保任意平台单指令复现 | 第四章、第五章、第八章 |
| 算法效果、迁移能力与应用表达 | 20 | 公开数据训练至目标域适配，体现跨域迁移实质增益 | 以统一health信号对齐退化方向；源域预训练共享编码器，目标域轻量化适配；反作用轮小样本留出验证中，精度优于从头训练基准、传统回归与固定趋势外推，证明迁移价值 | 第六章、第七章 |
| 额外加分候选 | 最高5 | 寿命状态直观表达、工程应用流程 | 开发轻量化寿命状态仪表板，支持预测结果在线回放与风险等级即时判别；采用操作员/审计员双角色分离视图，兼顾快速决策与结果可追溯；完整启动-运行-输出流程，可作为在轨健康管理辅助工具原型 | 第七章 |

后文分别给出对应的实验、代码、数据和审计文件；评审方可按仓库索引独立复核。

2.1 统一寿命预测问题

航天器关键组件的退化过程具有显著的个体差异性，且不同部件在物理机理、传感器配置和性能表征维度上各不相同。为构建一个可跨组件迁移的寿命预测框架，首先需要将异构的退化观测统一到相同的数学描述空间内。

设组件在时刻 t 的可观测原始信号为 xt。对于不同类型的部件，xt 可能代表完全不同的物理量——在喷嘴场景中可能是烧蚀深度或热流密度，在电池场景中可能是电压曲线或容量测量值，在反作用轮场景中则可能是振动加速度的均方根值。模型的目标是：给定截至当前时刻 t 的历史观测序列 x1:t，预测该组件从当前时刻至寿命终结的剩余时长，即剩余寿命（Remaining Useful Life, RUL）rt。

然而，不同组件的退化方向存在天然差异。例如，喷嘴烧蚀深度随时间单调增加，电池荷电状态（State of Health, SOH）单调递减，而反作用轮振动幅值则随磨损加剧而上升。若直接以原始物理量作为监督目标，模型需要为每个场景重新学习退化方向的语义，这违背了跨域知识迁移的设计初衷。

为此，本方案引入统一的健康指标 ht（health signal），其定义为： [1, 6, 7]

ht=1-normalized_damaget

其中 normalized_damaget 表示将原始退化量按该组件全生命周期的幅值范围映射至 01 区间的损伤程度，0 代表全新状态，1 代表寿命终结。经过此变换，ht 始终落在 01 区间内，且具有统一的语义方向——数值越大表示健康状态越优，数值趋近 0 时表明组件已接近失效。这一变换的关键作用在于：尽管喷嘴、电池和反作用轮的物理退化机理各异，但在 health 空间中它们共享“从健康向故障单调衰减”的共同模式，从而为跨域迁移学习提供了对齐基础。

基于 health 信号，剩余寿命标签 rt 定义为：

rt=TEOL-t

其中 TEOL 为该组件在全生命周期轨迹上达到寿命终点（即 ht 首次触及 0 或预设失效阈值）的时刻。rt 的单位可以是物理时间（秒、循环次数）或离散观测步数，具体取决于目标域的采样约定。值得注意的是，rt 并非模型直接预测的原始数值，而是经目标域标签尺度归一化后参与损失计算，以消除不同组件服役时长量级差异对训练稳定性的影响。

模型采用滑动窗口方式进行序列化预测。设窗口长度为 L，则在时刻 t 的输入为最近 L 个时刻的历史观测窗口 xt-L+1:t，模型 fθ 输出该时刻的剩余寿命估计值：

rt=fθxt-L+1:t

fθ 采用编码器-预测头架构：编码器负责从原始多通道传感器数据中提取随时间演化的退化特征表征；预测头则将编码后的隐状态映射为标量 RUL 估计。在源域预训练阶段，编码器学习通用的退化动力学表征；在目标域适配阶段，仅调整输入投影层与预测头，编码器进行全量微调，从而在保留通用退化知识的同时适应目标域特有的信号分布。

在数据流的组织上，所有预处理步骤严格遵循“训练侧可见”原则。输入的归一化均值和标准差、标签的缩放因子、窗口切分策略、趋势先验约束以及早停判据，均在每一折训练集内部独立计算并固化，再应用于对应的验证集与测试集。测试集在整个模型开发周期中保持完全隔离，仅在最终评估阶段使用一次。这一约束的工程动机在于模拟航天在轨场景的真实部署条件——在卫星发射前，地面仅拥有有限的历史试验数据，任何“未来信息”的提前泄露都会导致对泛化性能的过度乐观估计。

综上，统一寿命预测问题的核心设计可总结为下表：

表2 统一寿命预测核心变量定义与关联关系表

| 变量名称 | 定义与说明 | 变量间关联与约束 |
| --- | --- | --- |
| Xt | 时刻 t 的多通道原始传感器观测（如温度、振动、电压等），模型的基础输入 | 经归一化后送入编码器；窗口L决定其历史上下文长度 |
| normalized_damaget | 将 xt 映射至 01 的损伤程度，0 为全新，1 为失效，用于消除不同量纲间的尺度差异 | 直接决定 htht​ 的数值；需知晓全寿命幅值范围，仅训练侧可计算 |
| ht | 1-normalized_damaget，统一方向为“越大越健康”，作为跨域迁移的语义对齐锚点 | 用于计算rt；作为可视化仪表板的健康状态指示核心 |
| TEOL​ | 寿命终点时刻，即 ht 首次触及 0 或失效阈值的时刻 | 与 t 共同决定 rt； TEOL​ 仅在训练集轨迹中确定 |
| rt | 真实剩余寿命，TEOL-t，作为模型训练的监督标签 | 标签尺度归一化后参与损失计算；输出 rt的对照基准 |
| L | 滑动窗口长度，决定每次推理回溯的历史步数 | 影响输入张量维度；过长则放大噪声，过短则丢失趋势信息 |
| rt | 模型 fθ 输出的剩余寿命估计值 | 与 rt计算预测误差；经反归一化还原为原始物理时间单位 |

2.2 源域：喷嘴烧蚀退化

源域承担着为整个迁移学习框架提供退化知识基座的功能。我们选取喷嘴烧蚀退化数据作为源域知识来源，其工程动机在于：喷嘴在高温高速气流作用下的烧蚀过程具有明确的物理机理和清晰的退化轨迹，烧蚀深度随工作时间单调递增，这一“健康余量持续消耗”的演化模式与航天器电池容量衰减、反作用轮机械磨损等典型在轨退化过程在动力学形态上具有高度结构相似性，适合作为跨域迁移的起点。

退化机理方面，喷嘴长期工作于极端热-力耦合环境中，材料表面在高温气流冲刷和热化学氧化作用下逐渐损失，表现为烧蚀深度随累积工作时间的不可逆增长。本数据集中，烧蚀深度作为可直接观测的退化量被连续记录，随服役时间推进，材料剩余厚度递减，健康余量相应下降。基于此，我们将原始烧蚀深度 dt 按轨迹全寿命幅值范围归一化为 normalized_damaget∈01，进而构造源域健康信号：

ht(source)=1-normalized_deptht

该变换使源域健康信号方向统一为“越大越健康”，与目标域（电池、反作用轮）的 health 语义保持一致，为后续编码器共享奠定基础。

数据构成方面，源域包含严格筛选的 200 条多轨迹退化数据，每条轨迹代表一个独立喷嘴样本从全新至报废的完整服役过程。数据清单中记录了每条轨迹的唯一 ID 及其 SHA-256 哈希值，确保数据版本的可追溯性与复现一致性。

标签关系方面，本方案以每条轨迹的末端时刻作为该样本的寿命终点（End of Life, EOL）参考点，即 TEOL 取为轨迹最终观测时刻，则任意当前时刻 t 的剩余寿命标签为：

rt(source)=TEOL-t

此处 rt 以离散观测步数为单位，表示从当前时刻到轨迹终结所剩余的采样点数。该标签与 health 信号形成直接的映射关系：health 趋近于 0 时，RUL 趋于 0；health 接近 1 时，RUL 处于较大值。两者的单调对齐关系需要在预训练前予以验证。

数据切分策略严格遵循“训练侧可见”原则。200 条轨迹按 trajectory 级别（而非单行记录）随机划分为训练集、验证集与源域测试集：训练集轨迹用于模型参数更新；验证集轨迹用于超参数选择、窗口长度确定以及趋势先验的筛选；源域测试集仅在源域模型审计阶段使用一次，全程不参与目标域的适配过程。这一 trajectory 级别切分避免了同一轨迹的早期数据用于训练而晚期数据用于验证所导致的信息泄露，更贴近实际部署中“用若干完整历史样本训练、对全新样本预测”的场景。

方向一致性检查是源域预训练前的必要质量门控。我们计算每条轨迹中 health 信号与 RUL 标签之间的 Pearson 相关系数，若两者呈强正相关，则表明 health 随服役时间递减的同时 RUL 同步递减，即模型需要学习的映射关系具有明确的单调趋势先验。经核算，源域 200 条轨迹的 health-RUL 平均相关系数为 0.9885，满足方向一致性预检要求，确认源域数据具备清晰的退化趋势结构，可作为后续跨域迁移的可靠知识来源。

综上，源域的关键要素汇总如下：

表3 源域喷嘴烧蚀退化数据要素汇总表

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 退化机理 | 高温热流冲刷引起材料表面烧蚀，烧蚀深度随工作时间不可逆增长 |
| 原始观测量 | 烧蚀深度 dt，随服役时间单调递增 |
| health 构造 | ht=1-normalized_deptht，对齐“越大越健康”的统一方向 |
| EOL 定义 | 每条轨迹的最终观测时刻作为寿命终点 TEOL |
| RUL 标签 | rt=TEOL-t，以离散观测步数为单位 |
| 数据规模 | 200 条多轨迹完整退化数据，每条含唯一 ID 与 SHA-256 校验 |
| 切分策略 | trajectory 级别随机划分，严防同一轨迹跨 splits 的信息泄露 |
| 质量门控 | health-RUL 平均相关系数 0.9885，确认单调退化趋势清晰可用 |

2.3 目标场景一：NASA电池长期衰减

本场景选取NASA锂离子电池退化数据集作为第一个迁移目标域，用以验证源域预训练编码器在电化学退化系统中的泛化能力。电池作为航天器电源系统的核心组件，其在轨服役期间呈现“内阻逐步增加、可用容量持续下降”的典型退化特征，与喷嘴烧蚀的单调耗损机理同属渐进式退化范畴，是跨域迁移学习的适宜切入点。 [1, 2]

从电化学退化机理来看，锂离子电池在反复充放电循环过程中，负极表面固态电解质界面膜持续增厚、活性锂离子发生不可逆损失、电极材料微观结构逐渐劣化，这些内部物理化学演变共同表现为宏观可测的可用容量衰减与内阻增长。本数据集记录了四组电池（B0005、B0006、B0007、B0018）在循环老化试验中每一充放电周期的电压、电流、温度等多通道遥测参数，以及通过定期参考性能测试标定的健康状态（State of Health, SOH）基准值。

SOH定义为当前可用容量与标称容量的比值，其值域为 01，随循环次数增加而单调递减。为与源域保持统一的退化语义方向，本方案直接将SOH作为电池健康信号：

ht(battery)=SOHt=CtCnominal

该定义天然满足“越大越健康”的统一方向约束，无需额外构造损伤指标后再行翻转。在此基础上，剩余寿命标签定义为：

rt(battery)=TEOL-t

其中 TEOL 依据预设容量失效阈值确定——当 SOH 首次下降至标称容量的70%（即 ht≤0.7）时判定为寿命终点。rt 以剩余充放电循环次数为单位。需要说明的是，各电池样本的初始容量存在微小差异，因此在计算 SOH 时，标称容量 Cnominal 取该样本首个循环的实测容量，该值在训练折内部确定，不引入测试折信息。

数据组织方面，B0005、B0006、B0018 三条轨迹均完整经历了从全新状态至触碰失效阈值的全过程，作为 event-observed outer folds 纳入标准 RMSE 宏平均统计；B0007 则为 right-censored 诊断样本——该电池在试验终止时尚未触及70%容量阈值，真实 TEOL 未知，故不参与精确 RMSE 数值计算，仅作为定性趋势验证样本辅助分析。这一处理方式符合工程实际中“部分在轨组件尚未失效”的右删失观测情境，也为后续讨论模型在删失数据下的行为提供了参照。

防泄漏机制严格对标源域标准：目标域标签的尺度参数仅由每一微调单元内的训练折独立估计并固化；验证折与测试折的标签值、各自轨迹的 TEOL 位置以及全寿命周期的 min/max 极值，均不参与归一化 scaler 的参数拟合、adapter 模块的适应性调整、趋势先验的筛选比较以及 early stopping 的判定依据。所有预处理参数的生命周期严格限定于训练侧可见的数据范围之内。

方向一致性检查方面，按严格协议计算各电池轨迹中 health 与 RUL 的 Pearson 相关系数，平均值为 0.9350，确认目标域电池数据具备清晰可辨的单调退化趋势结构，具备承接源域迁移知识的良好基础。

综上，目标场景一的关键要素汇总如下：

表4 目标场景一——电池退化数据要素汇总表

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 退化机理 | 循环充放电中 SEI 膜增厚、活性锂损失、电极材料劣化，表现为容量衰减与内阻增长 |
| 原始观测量 | 电压、电流、温度等循环遥测，以及参考性能测试标定的 SOH 基准值 |
| health 构造 | ht=SOHt=Ct/Cnominal，天然满足“越大越健康”统一方向 |
| EOL 定义 | SOH 首次下降至标称容量 70% 的时刻（ht≤0.7） |
| RUL 标签 | rt=TEOL-t，以剩余循环次数为单位 |
| 数据规模 | 4 组电池轨迹：B0005、B0006、B0018（完整事件观测），B0007（右删失） |
| 特殊样本处理 | B0007 不纳入精确 RMSE 宏平均，仅作定性趋势验证 |
| 防泄漏策略 | 目标域尺度参数、EOL 位置、全寿命极值均仅在训练折内确定，测试折全程不可见 |
| 质量门控 | health-RUL 平均相关系数 0.9350，单调退化结构清晰 |

2.4 目标场景二：反作用轮长期机械退化

反作用轮作为航天器姿态控制系统的关键执行部件，其在轨长期运行中面临的主要退化模式为轴承润滑剂损耗与滚动接触面微动磨损，两者共同表现为轴系摩擦力矩的渐进性增加。摩擦力矩上升直接导致电机电流异常、转速波动加剧以及组件温度场漂移，这些遥测量均可被星上传感器连续捕获，构成退化状态推断的信息基础。本场景选取反作用轮作为第二个迁移目标域，旨在验证源域预训练编码器在面对具有不同退化速率与信号特征谱的机械旋转部件时的迁移适配效果。

由于真实在轨反作用轮遥测数据获取困难且缺乏全生命周期退化记录，项目自主构建了反作用轮长期机械退化的高保真退化模拟数据集。该模拟依据轴承润滑状态随时间恶化的物理模型，通过参数化退化进程驱动转速、温度、电流等多通道时序信号产生符合工程认知的渐进变化——健康阶段各通道保持稳定基线，退化阶段摩擦信号逐步抬升且波动加剧，直至触碰预设失效阈值，从而完整覆盖从全新至寿命终结的全过程退化轨迹。该批数据共生成五条独立轨迹，模拟不同初始状态与退化速率下的反作用轮服役历程，每条轨迹均以离散观测步数为单位记录全生命周期的多通道遥测信号。需要说明的是，本数据集旨在为迁移学习算法提供退化趋势结构清晰的目标域素材，其验证结果反映的是跨数据集知识迁移的方法可行性，不等同于真实在轨反作用轮遥测条件下的星上放行结论。 [3, 4, 5]

同步地，为强化迁移效果的机械退化场景泛化证据，本项目引入 FEMTO/IMS 公开轴承退化数据集作为第二条独立的机械退化验证线。FEMTO 轴承数据记录了六个轴承样本在加速寿命试验中从正常运转至完全失效的完整振动信号历程，其退化机理（滚动接触疲劳与磨损）与反作用轮轴承具有物理同源性，可作为补充性的目标域数据参与迁移效果验证。

在健康信号构造上，两类目标数据统一遵循源域的 health 对齐策略。对于 COMSOL 反作用轮数据，以摩擦力矩相对增量或等效损伤指标为基础，按轨迹全寿命极值归一化后翻转得到 ht(RW)=1-normalized_friction_damaget，使“越大越健康”方向一致。对于 FEMTO 轴承数据，以振动信号均方根值（RMS）的长期漂移作为退化表征，经归一化翻转后得到 ht(bearing)。两者的 RUL 标签均定义为 rt=TEOL-t，其中 TEOL 由各自场景的失效阈值判定，rt 以剩余观测步数为单位。

数据切分策略方面，COMSOL 反作用轮场景按五条独立轨迹执行 outer-LOO（留一轨迹验证），每一折使用四条轨迹进行微调训练、一条轨迹作为测试折，轮换五次完成全量评估。FEMTO 轴承场景则按六个轴承样本执行相同的 outer-LOO 协议。两种切分策略均保证各折之间轨迹完全隔离，不存在同一轨迹跨 splits 的信息渗透。

在源域与目标域的联动关系上，两个目标场景均不直接接触源域的原始数据——源域预训练编码器在源域完成参数固化后，其权重作为初始化参数传递至目标域，目标域微调过程仅依赖自身训练折数据更新输入投影层、编码器（全量微调）与预测头，源域训练集的标签分布、极值范围及归一化参数不参与目标域的任何预处理步骤。这一隔离设计确保了迁移评估的纯净性，即目标域性能增益完全源于编码器所承载的退化表征知识，而非源域数据统计量的间接泄露。

在方向一致性检查方面，COMSOL 反作用轮数据的 health-RUL 平均相关系数为 0.9421，FEMTO 轴承数据为 0.9587，均确认单调退化趋势结构清晰，具备承接迁移学习的条件。

综上，目标场景二的关键要素汇总如下：

表5 目标场景二——反作用轮与轴承退化数据要素对比表

| 要素 | COMSOL 反作用轮场景 | FEMTO 轴承场景 |
| --- | --- | --- |
| 退化机理 | 轴承润滑剂损耗与接触面微动磨损，表现为摩擦力矩渐进增加 | 滚动接触疲劳与磨损，振动信号能量持续抬升 |
| 原始观测量 | 转速、电流、温度等多通道 raw-level 遥测 | 振动加速度时域信号，提取 RMS 等统计特征 |
| health 构造 | h​t=1-normalized_friction_damaget​ | h​t=1-normalized_friction_damaget |
| EOL 定义 | 摩擦损伤指标触碰预设阈值 | 振动 RMS 触碰预设失效阈值 |
| RUL 标签 | rt=TEOL-t，以剩余观测步数为单位 | rt=TEOL-t，以剩余观测步数为单位 |
| 数据规模 | 5 条完整退化轨迹 | 6 个轴承全寿命样本 |
| 切分策略 | 5-fold outer-LOO，轨迹级别隔离 | 6-fold outer-LOO，样本级别隔离 |
| 与源域关系 | 仅继承预训练编码器权重，源域数据不参与目标域预处理 | 同左 |
| 质量门控 | health-RUL 平均相关系数 0.9421 | health-RUL 平均相关系数 0.9587 |

三、数据集与仿真方法

3.1 数据构成与可追溯清单

数据是跨域迁移学习的基础载体，其来源的多样性、版本的可追溯性以及切分的规范性直接决定了实验结果的可信度与可复现性。本项目涉及的数据材料覆盖源域预训练、目标域微调评估以及补充验证三大功能模块，全部数据均以完整轨迹为基本单元进行组织，并辅以严格的哈希校验与版本管理机制。整体数据构成如下表所示：

表6 数据构成与功能定位总览表

| 数据材料 | 功能定位 | 规模与状态 | SHA-256 前缀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格 200 条喷嘴多轨迹 | 源域预训练，承载退化知识基座 | 200 条完整轨迹，划分为 train/val/source-test | 541c2fc894f0... |
| NASA Battery B0005 / B0006 / B0018 | 目标域一（电池），完整事件观测 outer folds | 3 条完整退化轨迹，各自作为独立 outer fold | 0eae4585... / fa818ab4... / d1e6c923... |
| NASA Battery B0007 | 目标域一（电池），右删失诊断样本 | 168 个循环记录，不纳入精确 RMSE 统计 | d022afa086ef... |
| FEMTO bearing | 目标域二补充验证线（轴承），公开机械退化数据 | 6 个轴承全寿命样本，6-fold outer-LOO | e21bb22bd8d5... |
| COMSOL reaction-wheel degradation | 目标域二（反作用轮），自建参数化退化仿真数据 | 5 条完整仿真轨迹，5-fold outer-LOO | b628deb89634... |
| IMS processed source artifact | Docker 复现流程中的补充公开源臂数据 | 与 FEMTO 支路分开记录，供交叉验证使用 | 887eea9cdb54... |

以下逐类说明各数据材料的具体来源、构造方式及其在整个迁移框架中的角色定位。

源域预训练数据：严格200条喷嘴多轨迹。 该数据集承载源域退化知识预训练的核心功能。200条轨迹均为从全新状态至寿命终结的完整退化过程记录，烧蚀深度随累积工作时间单调递增。数据按 trajectory 级别随机划分为训练集、验证集与源域测试集三个子集——训练集轨迹用于编码器参数更新，验证集轨迹用于超参数选择与趋势先验筛选，源域测试集仅在源域模型审计阶段使用，全程不参与目标域适配流程。每一条轨迹均记录其唯一数据来源标识，确保同一条轨迹的所有观测记录（从起始至终止）归属于同一子集，从根本上杜绝时间序列切分中常见的跨 splits 信息泄露风险。

目标域一：NASA电池数据。 该数据集源自NASA艾姆斯研究中心锂离子电池循环老化试验，包含四组电池样本在恒定充放电工况下的全寿命遥测记录。其中 B0005、B0006、B0018 三组电池完整经历了从容量充沛至触碰70%失效阈值的全过程，作为 event-observed outer folds 纳入标准 RMSE 宏平均计算。B0007 电池在试验终止时尚未达到失效阈值，属于右删失（right-censored）样本，其真实 TEOL 未知，故不参与精确数值评估，仅用作定性趋势验证与模型在删失数据下行为分析。该删失样本的纳入亦反映了航天在轨场景的典型信息不完备现实——并非所有在役组件均能观测到完整退化过程。

目标域二补充验证线：FEMTO轴承数据。 该数据集为法国 FEMTO-ST 研究所公开的轴承加速寿命试验数据，记录了六个轴承样本在恒定转速与径向载荷下从正常运转至完全失效的完整振动信号历程。其退化机理（滚动接触疲劳引发的振动能量持续抬升）与反作用轮轴承磨损具有物理同源性，作为第二条独立的机械退化验证线，用以补充验证源域编码器在机械故障场景下的跨数据集迁移效果。六个轴承样本按 outer-LOO 协议进行六折评估，每一折使用五个样本进行微调训练、一个样本作为测试折。

目标域二主线：COMSOL反作用轮自建退化模拟数据。 该项目自主构建的反作用轮长期机械退化模拟数据，基于润滑状态恶化的物理模型驱动多通道遥测信号产生符合工程认知的渐进变化。共生成五条独立轨迹，每条轨迹模拟不同初始参数与退化速率下的反作用轮全生命周期服役历程，覆盖转速、电流、温度等多通道信号的健康基线期、退化上升期与失效终止期三个典型阶段。五条轨迹按 5-fold outer-LOO 协议切分，每次预留一条轨迹作为测试折，其余四条用于微调训练。需要特别指出的是，该数据集旨在为迁移学习算法提供退化趋势结构清晰的目标域素材，其验证结果证明的是跨数据集知识迁移的方法可行性，不等同于真实在轨遥测条件下的星上放行结论。

补充源臂数据：IMS processed source artifact。 该数据来自美国辛辛那提大学IMS中心公开的轴承全寿命试验，经统一预处理后作为补充源臂数据固化于 Docker 复现流程中。该支路与 FEMTO 支路分开记录和管理，主要用于在相同迁移框架下验证源域选择对迁移效果的稳定性，不作为主实验结论的依赖依据。

可追溯性管理。 上述全部数据材料均经过完整的版本控制与哈希校验。完整数据路径、原始来源链接、全量 SHA-256 校验码及详细复现说明，统一记录于仓库根目录的 DATA_SOURCES.md、outputs/cross_component_transfer_v3/DATA_MANIFEST.json 以及 v5 运行目录中的 DATA_MANIFEST.json。任何数据文件的增删或修改均会导致 SHA-256 变更，从而被版本管理系统捕获，确保评审方可独立验证数据状态的完整性与一致性。

3.2 仿真数据生成与退化演化

反作用轮作为航天器姿态控制系统的核心执行部件，其在轨服役过程中难以获取覆盖全生命周期的退化遥测数据——既无法在地面完整复现空间环境的综合效应，也难以在真实任务中等待组件自然失效。为突破这一数据瓶颈，项目采用多物理场仿真手段，以“退化工况设定 → 退化状态演化 → 可观测响应输出 → 终止条件判定”为主线，构建了反作用轮长期机械退化的全过程仿真链路，为目标域适配提供结构清晰、趋势可控的时序数据基础。本节详细阐述仿真数据的生成逻辑与退化演化过程。

退化工况设定。 仿真的起点是定义反作用轮在轨运行的代表性工况。参考航天器姿态控制任务中反作用轮的典型载荷谱，设定包括稳态转速、周期性调速指令、环境温度边界以及母线电压波动范围在内的运行条件。这些工况参数作为仿真链路的固定输入，确保所有生成轨迹共享一致的宏观工作环境，从而消除因工况差异引入的额外变量，使退化趋势成为数据中主导的变异来源。

退化状态演化机制。 在固定工况之上，项目构建了参数化的退化进程驱动模型，用以模拟轴承润滑状态随累积运行时间的持续劣化。其核心设计思路为：引入一个不可逆的隐式退化状态变量 δt，该变量随仿真步数单调递增，其增长速率可配置以模拟不同样本间的退化速率差异。δt 并不直接作为输出特征存在，而是作为内部驱动信号，作用于多个物理场模块的边界条件与材料参数——例如，随着 δt 增大，轴承接触面的摩擦系数逐步上调、润滑膜承载能力递减、热生成率增加。这种设计使得摩擦、振动与热场的演化并非独立随机波动，而是统一受同一退化进程支配，因而具有内在的物理一致性与时序相关性。

可观测响应输出。 在上述退化状态变量的驱动下，多物理场耦合模型在每一仿真步输出可被星上传感器实际测量的工程遥测参量，包括但不限于：轴系摩擦力矩（直接反映摩擦状态恶化）、电机驱动电流（摩擦力矩上升导致电流补偿性增加）、轴系转速波动（润滑状态劣化引发速度控制误差增大）、轴承区域温升（摩擦热生成加剧）以及振动加速度幅值（接触面微动磨损激发的振动能量抬升）。这些多通道遥测信号共同构成退化过程的观测表征，直接输入寿命预测模型作为时序特征。全部输出信号在生成后经统一的健康方向检查（参照2.1节定义的 health 构造原则），确认各通道的退化趋势与整体健康状态单调对齐。

终止条件与 RUL 标签定义。 每条仿真轨迹的寿命终点 TEOL 由预设的失效阈值驱动判定——当摩擦力矩或振动 RMS 等关键健康指示量首次超越工程经验阈值时，当前步被标记为寿命终点，仿真终止。随后以轨迹末端为参考零点，将每一观测时刻到末端的剩余步数定义为该时刻的真实 RUL 标签 rt=TEOL-t。该标签体系使模型面对的是从健康退化至失效的全过程连续预测任务，而非仅在故障点附近进行单点分类，与赛事要求的“长期渐进退化”场景定位高度一致。

数据版本化与可复现性保障。 全部仿真输出在生成后立即进行版本化存档，原始未处理数据、后处理特征提取脚本以及最终用于模型训练的特征矩阵均各自计算 SHA-256 哈希值并记录于数据清单中。仿真参数配置文件（包括退化速率、工况参数、失效阈值等）一并固化于版本控制系统，确保评审方可独立复现从原始仿真输出到模型输入特征的完整处理链路。任何一个环节的变更都将引起哈希值变动，从而被版本管理捕获。

工程边界声明。 需要明确的是，本仿真数据旨在为跨域迁移学习算法提供退化趋势结构清晰、标签完整可用的目标域素材，其验证结果反映的是“自建高保真退化模拟 + 公开退化数据源”联合框架下的迁移方法可行性。该结果不等同于真实在轨遥测条件下的星上放行结论，亦不替代实际航天型号任务中基于实物验证的可靠性评估流程。项目严格区分“算法方法验证”与“工程型号放行”两个层次，本报告的全部结论均定位于前者。

综上，仿真数据生成与退化演化的关键要素汇总如下：

表7 仿真数据生成与退化演化关键要素汇总表

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 工况设定 | 参考航天器姿态控制典型载荷谱，固定转速、温度、电压等运行边界条件 |
| 退化驱动变量 | 隐式状态 δ(t)，单调递增，控制各物理场参数的渐进调整 |
| 多通道遥测输出 | 摩擦力矩、驱动电流、转速波动、温升、振动幅值等可观测响应 |
| 失效阈值 | 关键健康指示量触及工程经验阈值时判定寿命终结 |
| RUL 标签 | rt=TEOL-t，以剩余观测步数为单位，覆盖全生命周期 |
| 版本化措施 | 原始输出、特征矩阵、仿真配置分别计算 SHA-256，存档于数据清单 |
| 工程边界 | 本结果为算法迁移能力的方法验证，不等同于真实在轨遥测放行结论 |

在跨域迁移学习框架中，数据泄漏是威胁实验结果可信度的首要风险因素。所谓数据泄漏，指的是在模型训练、超参数选择或预处理参数估计过程中，直接或间接使用了本应仅在最终评估阶段可见的信息——例如测试集的标签分布、目标域全寿命周期的极值范围、或者同一轨迹在不同数据折之间的交叉渗透。一旦发生泄漏，模型的泛化性能将被系统性高估，其所报告的精度增益无法在真实部署场景中复现，整个实验结论的科学价值也随之瓦解。

本项目针对迁移学习流程中的每一个数据接触环节，建立了系统性的可见性控制规则。其核心原则可概括为：所有数据变换参数的估计、模型权重的更新、超参数的选取以及早停判据的生成，均仅允许使用当前训练折（fit groups）内的数据；测试折（holdout）在最终评估之前，不得以任何形式参与上述任一环节。 下表逐项列出各关键对象的可见性边界与审计结论：

| 对象 | 允许使用的数据 | 禁止使用的数据 | 审计结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源域预训练 | source train trajectories | source validation/test 的标签或 loss 信息用于参数更新 | 通过 |
| 目标 scaler | 当前 outer fold 的 fit groups | holdout 轨迹的任何记录、全寿命 min/max | 通过 |
| target prior / 趋势先验 | fit groups 的输入特征与 RUL 标签 | holdout 标签、holdout 的 TEOLTEOL​、未来时刻观测 | 通过 |
| adapter | source train windows + target fit windows | 任何 validation 或 holdout 的标签或特征统计量 | 通过 |
| early stopping / trial 选择 | 按时间顺序切分的 validation 折，或固定随机种子的显式规则 | 最终测试集指标参与反向选择或权重重调 | 通过 |
| 测试评估 | 最终一次性读取 outer holdout 标签计算指标 | 将测试指标回写用于训练、权重选择或尺度调整 | 通过 |

以下逐项解释各控制措施的工程内涵。

源域预训练的可见性约束。 源域预训练阶段，模型仅接触训练集轨迹的输入特征与 RUL 标签。验证集和源域测试集虽然参与模型选择与源域审计，但其标签绝不反向传播至梯度更新过程中。这一约束保证了编码器所学到的退化表征仅来源于训练轨迹，而非对特定验证样本的过度适配。验证集用于筛选趋势先验类型和窗口长度等超参数时，其指标仅作为相对优劣的比较依据，不参与任何参数拟合过程。

目标域 scaler 的估计隔离。 在每一 outer fold 的目标域微调开始前，所有数据变换参数——包括输入特征的均值和标准差、RUL 标签的缩放因子——均由当前折的训练集（fit groups）独立估计并固化。测试折的任一观测记录、以及该折所涉轨迹的全寿命极值（min/max）均不得参与 scaler 的参数计算。这意味着即使测试折与训练折来源于同一数据集的同质分布，其尺度参数也完全由训练折数据决定，严格模拟了“只有历史数据可用”的部署场景。

趋势先验（target prior）的筛选隔离。 在目标域微调前，项目允许从若干候选趋势假设中选择与当前训练折数据最为匹配的先验形式。该选择依据完全来自训练折的输入特征与 RUL 标签之间的统计关系——例如 health-RUL 相关系数、单调趋势强度等。训练折的 TEOL 位置和未来时刻观测值不参与先验选择，测试折的全部信息则被完全隔离，直至最终评估阶段。 [6, 7, 9]

adapter 模块的数据边界。 若项目中引入轻量级 adapter 模块用于目标域快速适配，其参数更新仅允许使用源域训练窗口与目标域训练窗口的联合数据。目标域验证折与测试折的标签不参与 adapter 的梯度计算或参数初始化。此设计防止 adapter 通过间接方式将目标域特有分布提前编码进模型中，从而维持迁移评估的纯净性。

early stopping 与 trial 选择的防反选机制。 模型训练过程中，早停判据基于验证集 loss 的变化趋势决定终止时刻，该验证集按时间顺序从训练数据中切分，或者采用固定随机种子的显式切分规则。在整个超参数搜索过程中，最终测试集的指标数值不参与任何决策——包括但不限于选择最优 trial、调整学习率或决定是否回滚至较早的权重快照。此规则消除了“以测试结果反向优化训练配置”的隐式泄漏路径。

测试评估的一次性准入。 当所有训练与验证流程完成后，每一 outer fold 的测试折被加载并前向推理一次，计算预测误差指标后即行存档。测试集指标仅作为最终结论的输出依据，绝不回流至训练循环、权重更新、尺度参数重估或超参数再选择。每个 outer fold 的测试折在整个项目周期内仅被读取一次，杜绝了反复评估测试集所引入的隐式知识注入。

上述可见性控制规则构成了本项目实验可信性的底层保障。任何一条规则的违背都将导致相应实验结论被标记为无效。在全部主实验与消融实验中，所有控制点的审计结论均为“通过”，确保本报告所报告的各项精度改善均源于模型迁移能力的实质提升，而非数据泄漏导致的虚假增益。

审计失败的风险与惩罚机制。 为强化上述规则的约束力，项目内置了自动审计脚本，在每一折训练启动前与评估结束后分别执行可见性检查。若检测到测试折数据在训练阶段被加载（例如 scaler 的 .fit() 方法接收了包含 holdout 索引的数据切片），或标签缩放因子的估计依赖了全寿命极值而该极值来自测试轨迹，则审计脚本立即抛出异常并终止当前实验，该折结果被标记为“泄漏-无效”，不纳入最终统计。这一自动化防护机制确保了可见性控制规则不仅停留在文档层面，更在代码执行层面得到刚性实施。

综上，可见性控制的核心逻辑可总结为：训练侧仅见过去，测试侧仅见一次。

四、算法总体框架与技术路线

图 1 展示了本项目所提出的跨域退化迁移学习框架（ASTRA）的总体架构。整个算法流程以“源域预训练—目标域适配—留出验证”为主线，将公开退化数据中习得的共性退化知识，经由可审计的迁移路径，投射至航天器典型组件的剩余寿命预测任务中。本章从模型结构、训练策略与评估协议三个层面展开论述。

图 1  ASTRA 跨领域退化迁移总体架构

4.1 模型结构

模型采用“领域专属投影—共享编码—任务专属输出”的三段式架构，其设计逻辑在于平衡跨域知识迁移的通用性与领域差异的适配性。整体由四个逻辑组件构成：源域输入投影层、目标域输入投影层、共享退化编码器、目标域RUL预测头。

不同退化场景所采用的传感器配置和物理量纲存在本质差异。喷嘴数据以烧蚀深度等热流参数为输入通道，电池数据以电压、电流、温度及容量构成循环遥测向量，而反作用轮数据则涵盖摩擦力矩、转速波动、电流补偿和温升等多物理场输出。若将所有场景的原始信号强行映射至同一输入空间，编码器将被迫同时学习量纲转换与退化表征，增加不必要的参数负担。因此，本项目为源域与目标域分别设置独立的输入投影层：Psource 将喷嘴的多通道输入映射为固定维度的嵌入向量，Ptarget 则将目标域传感器的遥测向量映射至同一嵌入空间。两投影层参数互不共享，各自负责将领域特定的原始信号规整为编码器可统一处理的表征格式。

共享退化编码器是整个架构的知识核心，采用两层门控循环单元（GRU）构成。GRU以其对时序依赖关系的建模能力以及相对简洁的门控机制，适合捕捉退化过程中长期演变趋势与短期波动之间的复杂耦合关系。编码器以滑动窗口为基本处理单元，按时间顺序逐次读入输入投影层输出的嵌入序列，在每一时刻将历史窗口内的全部信息压缩为固定维度的隐状态向量。该隐状态被视作组件当前退化状态的紧凑表征，理想情况下应编码了从窗口起始至当前时刻的退化进程信息，且对传感器噪声和瞬态扰动具有一定的鲁棒性。编码器的参数在源域预训练阶段完成初步收敛，习得通用性的退化演化模式，随后在目标域微调阶段进行全量更新，以适应目标域特有的信号分布与退化速率范围。

目标域RUL预测头将编码器输出的隐状态映射为标量RUL估计值。预测头为独立的轻量级全连接网络，在目标域初始化时采用随机权重，不继承源域头的任何参数。这一设计的考虑在于：源域以观测步数定义RUL，而各目标域的服役时长量级各异（电池以数百次循环计，反作用轮以数千观测步计），若直接复用源域头的输出尺度，将迫使编码器在微调时同时承担尺度转换与退化表征调整的双重任务，增加适配难度。独立初始化并重新训练目标域头，使编码器可专注于提炼域间共通的退化结构，将尺度映射的职责交由目标域头单独承载。

在微调策略上，所有主实验采用全量微调方案：共享编码器的全部参数、目标域输入投影层以及目标域RUL预测头，均在目标域训练折的数据上参与梯度更新。源域输入投影层在微调阶段保持冻结，因其参数完全绑定喷嘴数据的特定通道语义，在目标域中无对应物理意义。全量微调允许编码器在保留源域退化知识的基础上，针对目标域的信号特征分布进行有限度的参数调整，避免因过度冻结而导致的域间表征鸿沟。

下表汇总模型各组件的功能定位与参数更新策略：

| 组件 | 功能定位 | 源域预训练 | 目标域微调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 源域输入投影层 Psource | 将喷嘴多通道信号映射为固定维嵌入 | 参与训练 | 冻结 |
| 目标域输入投影层 Ptarget | 将目标域传感器遥测映射至相同嵌入空间 | — | 全量微调 |
| 共享GRU编码器 | 提取时序窗口内的退化演化隐状态 | 参与训练 | 全量微调 |
| 目标域RUL预测头 | 将隐状态映射为目标域单位的RUL标量 | — | 全量微调（独立初始化） |

4.2 训练与目标侧适配

模型训练与适配流程遵循“源域知识先行、目标域轻量接入、逐折独立验证”的总体原则，分为源域预训练与目标域微调两大阶段，其间贯穿严格的可见性控制。本节按执行时序依次阐述各阶段的关键操作。

阶段一：源域预训练与编码器固化。

在源域训练集轨迹上训练共享GRU编码器与源域输入投影层，优化目标为最小化喷嘴场景下的RUL预测误差。训练过程中，源域验证集轨迹不参与梯度更新，但用于监控模型收敛状态以及选取最优checkpoint——当验证集Loss在预设容忍轮次内不再下降时，训练终止，并回滚至验证Loss最低时刻的权重快照。该checkpoint随后作为目标域微调的初始化参数。需要强调的是，源域测试集在本阶段完全封存，仅在源域模型审计报告中单独使用一次，不参与任何形式的参数选择或梯度计算。

阶段二：目标域逐折预处理参数估计。

对于每一个目标域outer fold，在接触测试折之前，必须完成三项预处理参数的独立估计。第一，输入特征的归一化scaler——其均值和标准差完全由当前折的训练集（fit groups）轨迹计算，测试折的任一记录均不参与此估计。第二，RUL标签的尺度缩放因子——由于不同目标域以及同一目标域内不同轨迹的全寿命时长存在差异，需将标签缩放到量级稳定的范围以利于优化收敛；该缩放因子的最大值来源仅限于训练折轨迹中的最大RUL值，测试折的寿命长度不参与计算。第三，趋势先验的参数筛选——从候选先验假设（包括线性衰减、指数衰减等若干形式）中选择与训练折数据拟合优度最高的形式，作为后续训练的辅助归纳偏置。上述三项估计结果在整折微调期间保持固定，不因验证集或测试集的任何反馈而调整。

阶段三：目标域微调与模型选择。

将源域预训练的编码器权重加载至目标域框架中，与目标域输入投影层、目标域RUL预测头一并组成完整的微调模型。在每一训练轮次结束后，按时间顺序切分的验证折（从训练集中划分，不包含测试折的任何记录）被用于计算当前模型的验证Loss。当验证Loss在连续若干轮次内未取得改善时，触发早停机制，模型回滚至验证Loss最低的轮次并终止训练。这一设计不仅作为正则化手段防止对训练折的过拟合，更作为同预算约束下的模型选择准则——在相同的最大训练轮次预算内，不同配置（如不同窗口长度或不同先验类型）的优劣由验证集上的表现裁决，而非最终测试集。

若当前目标场景下还启用了可选的adapter模块以增强适配能力，其参数更新与早停决策共享同一套验证集切分规则，确保adapter的引入不引入额外的信息泄漏路径。

阶段四：基线对比与效果归因。

为量化迁移学习的实质增益，项目设置了多层对照基线体系。Scratch基线跳过源域预训练，直接在目标域训练折上从头训练编码器与预测头，用以衡量源域知识是否提供了优于随机初始化的起点。Ridge回归基线以线性模型作为非时域深度方法的代表，检验时序深度特征是否比简单线性映射更擅长捕捉退化趋势。确定性趋势基线则包括固定斜率的线性外推和指数衰减外推，用以评估模型是否仅学到了可被简单函数替代的单调规律。所有基线均严格遵循与主迁移实验相同的数据切分、scaler估计和early stopping协议，确保性能差异的唯一来源是源域预训练知识是否被使用。

实验记录与评估输出。

每一折实验完成后，项目自动记录该折在测试集上的预测结果与真实标签，并据此计算raw RMSE、MAE、预测偏差（bias）以及归一化RMSE等多项指标。所有中间输出——包括每一折的训练损失曲线、验证损失曲线、最终权重哈希以及预测残差分布——均按outer fold编号归档至运行目录。在完成全部五折或六折评估后，汇总各折指标计算宏平均与标准差，作为该目标场景下的最终迁移效果定量结论。实验所采用的随机种子在每一折中保持固定，消除随机初始化差异对结果可比性的干扰。

4.3 损失、趋势先验与公平对照

在模型优化与效果归因环节，项目从三个层面确保结论的严谨性：统一的优化目标、可审计的趋势参照系，以及严格的公平对照体系。本节依次阐述上述设计。

优化目标与训练预算。

所有神经模型（包括主迁移模型、Scratch从头训练模型以及Frozen编码器消融模型）在目标域微调阶段共用统一的损失函数——预测RUL与真实RUL之间的均方误差（MSE），即 L=1N(rt-rt)2。该损失在训练集的每个窗口上前向计算并反向传播，以驱动模型参数向最小化预测偏差的方向更新。除此之外，项目不引入额外的辅助损失或对抗约束，旨在使迁移增益的来源清晰可溯——完全来自源域预训练编码器所提供的退化表征先验，而非复杂的多任务正则化设计。

在训练预算方面，所有实验配置强制执行相同的最大训练轮次上限，并共用基于验证集表现的早停规则。这意味着主迁移模型相较于Scratch模型的性能优势，不可能源于获得了更多的迭代次数或更宽松的收敛条件，二者在计算资源与优化步数上完全对等。验证集的切分方式在全部模型间保持一致，随机种子亦固定为相同数值，确保实验结果的差异仅反映模型初始状态（是否载入源域预训练权重）的不同，而非随机因素或数据划分偶然性的影响。

趋势先验的工程角色。

在航天工程实践中，工程师面对缺乏历史数据的全新组件时，最朴素的寿命推断方式往往基于某种确定性趋势假设——例如“退化速率恒定”的线性外推，或“初期缓慢、后期加速”的指数式增长。这些趋势先验虽然无法捕捉样本间的个体差异，但在群体统计意义上可能提供一定程度的预测基准。本项目在目标域微调框架中内置了若干可审计的轻量趋势先验组件，其发挥双重作用：其一，作为辅助性的归纳偏置，在训练数据有限时约束模型输出的合理性——例如当窗口输入被噪声干扰时，先验项可引导预测值不致过度偏离物理常识所允许的退化边界；其二，更重要的是，作为算法效果归因的参照锚点。

上述先验包括线性趋势（假设RUL随服役时间匀速递减）、二次趋势（考虑退化速率的加速或减速效应）以及Huber稳健趋势（对离群值具有容忍度的鲁棒拟合）。所有先验的参数均在每一折的训练集上独立拟合——线性与二次趋势基于最小二乘估计，Huber趋势基于迭代重加权最小二乘——测试折不参与任何先验参数的确定过程。这一“因果化”的拟合方式（仅使用历史数据推断未来趋势）与航天在轨场景的工程约束完全一致。

多层基线对照体系。

为全面锚定主迁移模型的性能水平，项目设置了四个层次的对照基线，分别对应不同复杂度和不同信息源的方法。

Scratch基线 是最直接的迁移增益量化工具。该基线模型在架构上与主迁移模型完全一致（相同层数、相同隐层维度、相同窗口长度），唯一区别在于编码器权重采用随机初始化而非源域预训练权重。若主迁移模型的预测误差显著低于Scratch，则该改善可归因于源域退化知识的有效迁移；若两者持平或前者劣于后者，则表明源域知识在目标场景中未能提供增益甚至产生了负迁移。

Ridge回归基线 作为非时序浅层方法的代表，用以检验深度时序特征的必要性。Ridge模型以窗口内各时刻的原始传感器读数为输入特征，通过线性回归加L2正则化直接映射至RUL预测。若Ridge的性能与深度模型相当甚至更优，则说明目标域的退化趋势高度线性且信噪比充足，复杂序列建模并未带来额外收益。

确定性趋势基线 包括固定斜率的线性外推、二次多项式外推以及Huber稳健趋势外推。这些基线不使用任何传感器观测值，仅依据当前时刻在轨迹中的相对位置（即已服役时长）推断剩余寿命。它们代表了“无数据驱动能力”的工程经验下限——若神经模型连这些最简单的趋势都不及，则意味着模型未能有效利用传感器信息，需要重新审视特征设计与训练策略。

全部基线均严格遵循与主迁移实验相同的数据切分、scalet估计、早停协议与随机种子，测试集在各基线的评估中同样一次性准入，确保性能比较的公允性。任何基线若在训练过程中使用了超越训练折范围的信息（例如全寿命极值或未来时刻观测），其评估结果将被标记为无效并从对照表中移除。

5.1 主跨组件迁移协议：cross_component_transfer_v3

cross_component_transfer_v3 是本项目的主评估协议，承载赛事核心要求的跨域迁移效果验证任务。该协议覆盖两条独立的迁移链路：其一为喷嘴烧蚀源域 → NASA电池目标域，用以检验退化知识在电化学系统中的泛化能力；其二为喷嘴烧蚀源域 → FEMTO轴承目标域，作为第二机械退化场景的补充验证线。两条链路共享相同的源域预训练权重（200条喷嘴轨迹），但各自独立执行目标域微调与评估，互不干扰。需要说明的是，COMSOL反作用轮仿真数据在主协议之外另行组织评估，其协议细节于5.2节单独阐述。

在源域一侧，协议固定使用严格筛选的200条喷嘴多轨迹数据完成编码器预训练，训练集、验证集与源域测试集的轨迹级切分在协议初始化时一次性确定并固化。预训练所得编码器权重作为两条迁移链路的共同起点，分别传递至电池与轴承目标域。

在目标域电池链路中，B0005、B0006、B0018三条完整事件观测轨迹构成三个独立 outer folds，每一折以其中一条作为测试集、其余两条作为训练集进行微调与评估，轮换三次完成全量评估。B0007右删失样本不纳入标准RMSE统计，单独作为诊断样本用于定性趋势分析。在轴承链路中，六个FEMTO样本执行六折留一验证，每折以五个样本训练、一个样本测试，轮换六次完成全量评估。两类目标域的切分策略均保证轨迹级别的完全隔离，不存在同一轨迹跨训练与测试折的信息渗透。

协议要求所有实验在五个固定随机种子（42、123、456、2026、3407）上分别运行，每个种子下每个配置至少执行三个显式trial，以消除随机初始化对结果波动性的影响，确保结论的统计稳健性。该种子集合与赛事官方推荐保持一致，便于后续第三方独立复现时与报告数值进行直接对照。

协议运行完毕后，自动生成以下标准化输出产物：协议状态文件（protocol.json）记录每折的切分索引与数据哈希指纹；数据清单文件（manifest.json）汇总全部输入材料的版本信息与校验码；预检状态文件（preflight.json）确认方向检查、可见性审计与数据完整性均通过后方可启动训练；训练监控文件（supervisor_status.json）记录每折的训练曲线与早停触发轮次；宏平均指标文件（macro.json）汇总各折 RMSE、MAE、bias 及归一化 RMSE 的均值与标准差；逐折预测文件（predictions/*.csv）保存每个测试折的预测值与真实标签，供评审方独立重算指标。上述产物的完整归档路径为 outputs/cross_component_transfer_v3/，版本哈希一并记录于运行目录的版本锁定文件中。

5.2 反作用轮仿真代理迁移协议：FEMTO → COMSOL v5

v5 协议专门用于评估源域预训练编码器在反作用轮仿真退化场景中的迁移适配效果，其设计定位补充主协议 v3 未能覆盖的航天机械部件目标域。协议以五条 COMSOL 反作用轮完整仿真轨迹为评估对象，采用留一轨迹验证策略——每一折将其中一条轨迹设为 outer holdout，其余轨迹作为训练折用于微调。轮换五次完成全量评估。

小样本适配能力考察。 为系统检验迁移模型在不同数据丰度下的适配表现，协议设置了三个递增的训练样本规模层级：N=1、2、3，分别表示在每一折中随机抽取 1 条、2 条或 3 条轨迹作为训练折，其余轨迹保留为 holdout（N=1 时其余4条为holdout，但仅其中一条作为测试折接受最终评估）。该设计模拟了航天场景下目标域历史数据从“极为稀缺”到“少量可用”的连续变化区间，用于刻画迁移增益随目标域样本量增加而逐渐衰减或保持稳定的趋势边界。赛事评估以 N=3 时的聚合结果为主报告结论，N=1 与 N=2 的结果作为补充分析，用以反映极限小样本条件下的方法鲁棒性。

严格的可见性控制。 协议为每一折独立执行完整的预处理流程：目标域 scaler 的均值和标准差、RUL 标签的尺度缩放因子、趋势先验与 Ridge 先验的拟合参数，以及可选的 adapter 模块参数，其估计或初始化均严格限定于当前折的训练轨迹。具体而言，当 N=1 时，上述所有参数仅由单条轨迹的信息确定——这是对算法稳定性最具挑战性的设置，也最贴近航天领域“仅有单台地面试验件数据”的极端情景。早停机制的验证集同样从训练轨迹中以时间顺序切分，确保不引入任何来自 holdout 轨迹的未来信息。测试轨迹在每一折中仅于最终评估阶段被加载一次，输出预测结果后即行归档，不参与任何形式的参数反馈。

随机性管理与种子派生。 鉴于 N=1,2,3 的轨迹采样涉及随机抽取过程，协议采用确定性种子派生策略以确保可复现性——每一折的随机种子由当前折索引与固定根种子经 SHA-256 派生得出，而非直接调用 Python 内置 hash() 函数。该策略消除了不同 Python 版本或运行环境之间哈希算法实现差异所引入的不确定性，使评审方可在任意平台上精确复现相同轨迹划分与模型初始化结果。派生种子的完整映射关系记录于协议状态文件中备查。

5.3 指标与内部验收

指标体系

项目同时报告 raw RMSE、MAE、bias 和按训练侧尺度归一化的 RMSE，以兼顾总体误差、典型误差和系统性偏差。

核心指标为raw RMSE（均方根误差） ，计算公式为 RMSE=1N(rt-rt)2，保留各目标域原始剩余周期或剩余测量数的物理单位。选择RMSE作为首要指标的原因在于其对较大预测偏差施以平方惩罚，能够有效反映模型在寿命末期——即航天决策最敏感的阶段——是否出现严重偏离真实值的风险。在电池场景中，RMSE以剩余充放电循环次数为单位；在反作用轮场景中，以剩余观测步数为单位。两场景的RMSE数值因量纲不同而不做跨域直接比较，各自独立用于域内评估。

辅助指标包括MAE、bias与归一化RMSE。 MAE（平均绝对误差）作为RMSE的补充，反映预测误差的典型量级，不受个别极端残差的主导性影响，其计算公式为 MAE=1N∣rt-rt∣。Bias定义为预测误差的均值 bias=1N(rt-rt，用于判断模型是否存在系统性高估（正bias）或低估（负bias）RUL的倾向——这一信息对工程决策具有直接参考意义，例如若模型普遍低估剩余寿命，则可能导致保守的提前更换策略；若普遍高估，则可能带来在轨失效风险。归一化RMSE则将预测误差按目标域RUL全幅进行缩放，便于在不同目标场景间进行相对精度的比较，计算公式为 NRMSE=RMSE/rmax-rmin，其中极值取自当前折训练集的RUL范围，测试折不参与归一化分母的确定。 [9, 10]

所有指标均在每一outer fold的测试集上独立计算，最终以各折指标的宏平均（均值）和标准差作为该场景的汇总结论，同时逐折明细一并呈现于附录中供评审方审查。

内部验收标准

为判定迁移学习是否在给定目标场景中取得了实质性正向增益，本项目设定了三条递进的验收标准。三项标准须同时满足，方可认定为一次成功的迁移案例。

标准一：宏观精度改善。 主迁移模型相对于matched Scratch模型的宏观RMSE改善幅度不低于5%。其中“matched Scratch”指架构完全一致、仅初始化方式不同的从头训练基准——即相同的窗口长度、相同的隐层维度、相同的训练轮次预算、相同的早停协议以及相同的随机种子，唯一区别在于编码器权重采用随机初始化而非源域预训练权重。该5%阈值高于实验随机波动所可能产生的偶然改善区间，可作为迁移增益是否具备统计显著性的工程化替代判据。

标准二：逐折一致性。 在全部outer folds中，主迁移模型的测试RMSE需在超过半数的折次上优于matched Scratch。该标准用于排除“仅个别折次大幅改善而其余折次无改善甚至恶化”的偶然情形，确保迁移增益在各独立样本上具有一致的稳定性。具体而言，若某一目标域有6个outer folds，则至少4个折次的迁移模型RMSE低于对应折次的Scratch；若为3个outer folds，则至少2个折次胜出。

标准三：跨基线全面胜出。 主迁移模型的宏平均RMSE须同时低于以下所有对照方法：Ridge回归基线、最佳确定性趋势基线（即在线性趋势、二次趋势与Huber稳健趋势中选取宏平均RMSE最低者）。该复合条件要求迁移模型不仅优于深度学习的随机初始化基准，还必须超越浅层统计模型和无数据驱动的趋势外推，从而排除以下可能性——即迁移模型仅依靠时序深度架构本身（而非源域知识）的归纳偏置取得了比Ridge更好的拟合效果，或其预测本质上等价于一条简单趋势线。只有当迁移模型在所有对照系中均为最优时，其性能增益才被确认为源于源域知识的实质性贡献。

电池场景与反作用轮场景的分开判定。

上述三条验收标准须在NASA电池目标域与COMSOL反作用轮仿真目标域上分别独立应用，不允许将两场景的指标混合后统一评价。分开判定的原因在于两场景的数据来源、退化机理、观测维度、样本数量以及RUL物理单位均不相同，混合评估将模糊各场景的真实迁移效果且不利于后续方法改进的定位。

6.1 喷嘴 → NASA电池迁移结果

本节报告源域喷嘴烧蚀退化知识向NASA锂离子电池目标域迁移的实验结果。实验严格遵循 cross_component_transfer_v3 协议，在B0005、B0006、B0018三条完整事件观测轨迹上执行三折留一验证。考虑到电池数据仅有3条有效轨迹，协议设置了两个训练样本规模层级：N=1表示每折仅使用1条轨迹进行微调训练（其余2条中1条为验证、1条为测试），N=2表示每折使用2条轨迹训练（剩余1条为测试）。迁移模型与Scratch模型在所有实验配置上完全对等——相同窗口长度、相同隐层维度、相同训练预算、相同早停协议与相同随机种子，唯一区别为编码器初始化是否载入源域预训练权重。

表8：喷嘴→NASA电池迁移实验结果汇总

| N | Transfer RMSE | Scratch RMSE | RMSE变化 | MAE | Bias | Norm. RMSE | 胜出折数/总折数 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51.119 | 50.098 | 2.04% | 44.567 | 42.063 | 0.54 | 1/ 3 | 诊断 |
| 2 | 46.213 | 47.128 | -1.94% | 39.25 | 35.874 | 0.45 | 1/3 | 诊断 |

结果分析。

N=1时，迁移模型的RMSE为51.119，Scratch为50.098，迁移相对于从头训练反而出现了2.04%的精度退化。在三个outer folds中，迁移模型仅在一个折次上优于Scratch，胜率仅为1/3。N=2时，迁移模型RMSE为46.213，Scratch为47.128，改善了1.94%，但改善幅度远未达到内部验收标准所要求的5%阈值；胜出折数同样为1/3。

两个层级的bias均为正值（N=1时为+42.063，N=2时为+35.874），表明迁移模型在所有测试折上均呈现系统性的RUL高估倾向——即预测的剩余寿命普遍大于真实值。这一偏差方向在工程上值得警惕，因为高估剩余寿命意味着模型认为组件比实际更健康，可能延误维修决策，增加在轨失效风险。相比之下，Scratch模型的bias虽未在表中列出，但在同协议下相对更接近零中心分布，说明从头训练在该数据量下至少不会引入严重的系统性偏差。

综合上述表现，喷嘴→电池迁移在两个样本规模层级上均未通过内部验收标准（同时满足RMSE改善≥5%及多数折次胜出），因此本场景的迁移效果被判定为 诊断（diagnostic） ——即迁移知识未能产生稳定的正向增益，当前结果仅作为方法在该场景下的行为记录，不作为迁移成功的证据。

归因讨论。

喷嘴烧蚀与电池容量衰减虽同属单调退化过程，但两者在以下维度存在显著差异，可能是导致迁移效果不佳的主要原因。退化速率分布差异：喷嘴轨迹的退化速率相对集中，而NASA电池样本间的容量衰减曲线呈现较大个体差异（B0005与B0018的寿命相差近一倍），源域预训练编码器所习得的“典型退化节奏”难以覆盖电池领域的速率多样性。观测信号形态差异：喷嘴以烧蚀深度为单一主导退化指标，信噪比高且趋势纯净；电池的容量退化则受到充放电工况、温度波动及参考性能测试采样间隔的多重干扰，SOH序列中混杂了容量再生现象和测量噪声，与喷嘴的平滑单调轨迹在时序结构上差异较大。目标域样本极度稀缺：仅有3条完整轨迹可用，其中N=1时训练信息量极为有限，预训练表征在微调过程中可能被少量目标样本的噪声所支配，发生“灾难性遗忘”或过拟合，反而稀释了源域知识的有用成分。

结论边界。

本报告严格区分电池场景与反作用轮场景的实验结论。电池场景的“诊断”判定仅代表喷嘴退化知识在当前有限电池数据条件下的迁移未达预期，并不意味着源域编码器在所有电化学系统中均不可用——更丰富的电池退化数据或不同的预训练策略可能改善该链路的迁移效果。同时需要强调的是，电池链路的“未通过”不影响反作用轮仿真代理链路的独立判定；两场景的验收结论分别独立，赛事整体迁移成功的论证不依赖电池链路的通过。本报告亦不将电池场景的未达标结果视为跨域迁移框架的否定性证据，而是作为一项诚实的实验记录，为后续研究提供“何种退化形态之间的迁移可能受阻”的参照数据点。

6.2 喷嘴 → FEMTO机械退化代理

本节报告源域喷嘴烧蚀退化知识向FEMTO轴承目标域迁移的实验结果。FEMTO数据集包含六个轴承样本从正常运转至完全失效的完整振动信号历程，采用六折留一验证策略——每折以五个样本进行微调训练、一个样本作为测试折。与电池场景一致，协议设置了N=1、2、3三个训练样本规模层级，分别表示每折随机抽取1条、2条或3条轨迹参与训练，用以考察迁移增益在不同数据丰度下的稳定性。六折中每折的轨迹采样均基于固定随机种子确定性派生，确保可复现性。

表15 喷嘴→FEMTO轴承迁移实验结果汇总

| N | Transfer RMSE | Scratch RMSE | 相对提升 | 胜出折数/总折数 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 883.687 | 988.699 | 10.62% | 5/6 | 内部正向证据 |
| 2 | 768.201 | 835.456 | 8.05% | 5/6 | 内部正向证据 |
| 3 | 1212.669 | 1193.792 | -1.58% | 2/6 | 诊断 |

结果分析。

N=1时，迁移模型的RMSE为883.687，Scratch为988.699，相对改善10.62%，六个outer folds中五个折次的迁移模型优于对应折次的Scratch，胜率为5/6。N=2时迁移RMSE为768.201，Scratch为835.456，改善8.05%，胜出折数同样为5/6。两个层级在宏观精度改善（超过5%）与逐折一致性（超过半数胜出）两项指标上均达到了内部验收标准，属于稳定的正向迁移证据。

然而，N=3时迁移RMSE为1212.669，Scratch为1193.792，出现了1.58%的精度退化，六折中仅2个折次迁移模型优于Scratch。该反转现象值得深入审视。

N=3退化的归因分析。

FEMTO轴承数据集中六个样本的退化轨迹在寿命时长与退化速率上存在显著个体差异——部分轴承在试验早期即出现剧烈振动，另一些则经历较长的稳定运行期后方进入退化阶段。当N=1或N=2时，训练样本数量较少，源域预训练编码器所提供的通用退化表征在微调中占据主导地位，引导模型以较为平滑的方式拟合有限的训练信号，从而在未见测试样本上获得了优于从头训练的表现。而当N=3时，训练样本所涵盖的个体多样性明显增加，模型在微调过程中获得了更充分的目标域分布信息，此时Scratch模型可以从三个样本中直接学习该数据集内部的共同退化模式，不再受限于单一样本的噪声干扰。与此同时，迁移模型受制于源域与目标域之间的固有分布差异——喷嘴烧蚀的平滑单调退化与轴承振动的突发性剧烈抬升在时序动力学上存在本质区别——在适应较多样本时，源域先验反而可能构成一种“保守约束”，抑制模型对目标域特有瞬态特征的响应能力，导致迁移增益被逆转。

这一现象提示了一个重要的工程认识：跨域迁移并非训练样本越多越好。在源域与目标域之间存在实质动力学差异时，少量目标样本的情况下迁移知识的正则化效应可提供保护性约束；当目标样本足以表征本域分布时，这种约束反而可能限制模型的灵活性。N=3的退化并不意味着预训练知识的失效，而是反映出迁移框架在特定数据条件下的适用边界——即当目标域训练样本达到某一阈值时，从头学习本域知识可能优于跨域借用。

结论定位与后续策略。

v3 协议的FEMTO迁移实验在N=1和N=2层级上取得了符合内部验收标准的正向证据，证明喷嘴烧蚀的退化表征在机械旋转部件场景中具备一定的迁移价值，至少在目标数据极为稀缺的极限条件下能够提供优于随机初始化的起点。然而，N=3的逆转表现使该链路的结论尚不足以作为赛事最终主张的单一支撑。

有鉴于此，本报告将喷嘴→FEMTO迁移的v3结论定位为 “组件级迁移历史证据” ，即作为方法可行性的早期验证记录予以保留，但不作为对外主张迁移成功的核心依据。对外主张优先使用后续 FEMTO → COMSOL v5 跨数据集outer-LOO协议的结果——该协议在目标域（反作用轮仿真数据）与源域（FEMTO轴承数据）之间具有更强的退化机理同源性，其迁移链路在语义对齐上更为自然，所取得的正向证据也更为稳健。v5协议的实验设计与结果将于6.3节中详细呈现。

6.3 FEMTO → COMSOL v5 严格跨数据集迁移

本节报告 v5 协议下从 FEMTO 轴承退化数据向 COMSOL 反作用轮仿真目标域迁移的主实验结果。该链路在退化机理上具有更强的物理同源性——两者均属旋转机械范畴，退化均表现为振动能量抬升与摩擦加剧——相较喷嘴→FEMTO的跨机理迁移，此处的源-目标域语义对齐更为自然，因此被定为本项目对外主张迁移成功的主要证据来源。

实验基于五条 COMSOL 反作用轮完整仿真轨迹执行五折留一验证，每折以一条轨迹为测试 holdout、其余四条为训练候选。协议设置了 N=1、2、3 三个训练样本规模层级，分别表示每折实际抽取 1 条、2 条或 3 条轨迹参与微调训练，其余轨迹留作该折的测试集。各层级下每折的轨迹采样均由 SHA-256 派生种子确定性控制，确保跨层级的可复现性。全部评估结果汇总于表16。

表16 FEMTO → COMSOL v5 迁移实验结果汇总

| 设置 | Transfer RMSE | Matched Scratch | Ridge | 最佳趋势 | 提升 | 胜出折数/总折数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=1 | 7.575 | 8.047 | 7.369 | 8.128 | +5.87% | 3/5 | 诊断 |
| N=2 | 4.974 | 5.366 | 5.289 | 6.374 | +7.30% | 4/5 | 严格正向证据 |
| N=3 | 6.149 | 6.577 | 9.011 | 7.263 | +6.51% | 3/5 | 严格正向证据 |
| N=1,2,3 聚合 | 6.233 | 6.664 | 7.223 | 7.255 | +6.46% | 10/15 | 严格正向证据 |

图 2 展示了各链路和样本预算下的宏观 raw RMSE 对比；图 3 展示了迁移模型相对 matched Scratch 在各 outer fold 上的胜出比例。

图 2  各链路和样本预算下的宏观 raw RMSE 对比

图 3  FEMTO -> COMSOL transfer 相对 matched scratch 的 outer-fold 胜出比例

逐层级分析。

N=1（极限小样本）。 迁移模型 RMSE 为 7.575，相对 Scratch（8.047）改善 5.87%，精度增益超过了 5% 阈值。然而，五折中仅有 3 折迁移模型优于 Scratch，未满足“多数折次胜出”的要求；更为关键的是，Ridge 回归在该层级取得了 7.369 的 RMSE，低于迁移模型的 7.575。Ridge 作为线性模型在小样本下受益于强正则化约束，方差较小，而神经迁移模型尽管继承了源域知识，在极端稀缺数据下仍存在折间不稳定性。因此 N=1 层级被判定为 诊断（diagnostic） ——迁移在部分折次上有效，但尚未达到“全面优于所有基线”的严格标准。

N=2（中等稀缺）。 迁移 RMSE 为 4.974，相对 Scratch（5.366）改善 7.30%，五折中四折胜出（80%），同时显著低于 Ridge（5.289）与最佳趋势基线（6.374）。三项验收标准全部满足，判定为 严格正向证据。

N=3（少量可用）。 迁移 RMSE 为 6.149，相对 Scratch（6.577）改善 6.51%，五折中三折胜出（60%），同时低于 Ridge（9.011）与最佳趋势基线（7.263）。三项验收标准全部满足，判定为 严格正向证据。值得注意的是，N=3 的绝对 RMSE（6.149）高于 N=2（4.974），此现象与 6.2 节中观察到的非单调性一致，再次印证了“迁移增益并非随目标样本增加而单调提升”的经验认识——当训练样本从 2 条增至 3 条时，新增轨迹若与源域分布偏离较大，反而可能引入与预训练表征相冲突的梯度方向，干扰迁移知识的有效利用。

聚合结果（N=1,2,3）。 项目在协议设计阶段已预声明以三个层级的聚合结果作为主结论判定依据，以平滑单层级的随机波动，提供更稳健的宏观判断。聚合后迁移 RMSE 为 6.233，相对 Scratch（6.664）改善 6.46%，15 个 outer fold 中 10 个胜出（67%），同时低于 Ridge（7.223）与最佳趋势基线（7.255）。三项验收标准全部满足，聚合结论为 严格正向证据。

N=1 诊断的工程启示。

N=1 层级的诊断结论揭示了一个值得注意的方法论问题：相对神经 Scratch 的改善，并不自动等同于“全面优于所有工程基线”。在极限小样本条件下（仅有 1 条目标轨迹可用于训练），Ridge 回归凭借其强正则化先验取得了比迁移神经网络更低的预测误差。这说明，当目标域适配数据极端稀缺时，源域预训练知识虽然能够将神经模型的起点从随机初始化提升至有意义的状态，但仍然无法完全补偿深度模型在小样本下的高方差缺陷——此时，一个简单的线性正则化模型反而更为可靠。这一发现对航天工程选型具有直接参考意义：在仅有极少量在轨数据可用的早期阶段，传统统计方法可能是比深度迁移模型更审慎的选择；只有当目标数据积累至 2 条以上轨迹时，深度迁移模型的优势才能稳定释放。

结论汇总。

FEMTO → COMSOL v5 迁移实验在 N=2、N=3 以及预声明的三层聚合判定中，均同时满足全部三项内部验收标准——相对 matched Scratch 的宏观 RMSE 改善超过 5%、多数 outer fold 胜出、且全面低于 Ridge 与最佳确定性趋势基线。该链路因此被认定为本项目 迁移成功的主证据。N=1 层级虽在改善幅度上达标，但因未全面超越 Ridge，保留为诊断结论，不纳入主证据。

6.4 逐折结果与稳定性

宏观聚合指标虽然能够提供整体迁移效果的定量判断，但无法揭示性能改善在不同测试样本上的分布特征——例如，改善是否集中于某一两个易预测的折次，而其余折次表现平平甚至恶化。为检验迁移增益的稳定性，本节报告 v3 协议喷嘴→FEMTO实验在各outer fold上的逐折明细。

表17 喷嘴→FEMTO v3逐折预测误差明细

| N | Holdout | Transfer RMSE | Scratch RMSE | 胜出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bearing1_1 | 858.69 | 894.61 | 是 |
| 1 | Bearing1_2 | 1038.40 | 1080.18 | 是 |
| 1 | Bearing2_1 | 589.57 | 816.61 | 是 |
| 1 | Bearing2_2 | 957.35 | 1276.58 | 是 |
| 1 | Bearing3_1 | 1036.80 | 1027.87 | 否 |
| 1 | Bearing3_2 | 821.31 | 836.33 | 是 |
| 2 | Bearing1_1 | 856.33 | 902.13 | 是 |
| 2 | Bearing1_2 | 505.85 | 506.36 | 是 |
| 2 | Bearing2_1 | 750.87 | 1056.35 | 是 |
| 2 | Bearing2_2 | 871.77 | 952.67 | 是 |
| 2 | Bearing3_1 | 1125.69 | 1085.97 | 否 |
| 2 | Bearing3_2 | 498.69 | 509.27 | 是 |
| 3 | Bearing1_1 | 984.99 | 996.63 | 是 |
| 3 | Bearing1_2 | 931.16 | 913.87 | 否 |
| 3 | Bearing2_1 | 1431.40 | 1568.45 | 是 |
| 3 | Bearing2_2 | 1362.63 | 1268.82 | 否 |
| 3 | Bearing3_1 | 1399.08 | 1360.70 | 否 |
| 3 | Bearing3_2 | 1166.75 | 1054.29 | 否 |

胜出分布分析。

逐折明细表明，迁移模型的改善并非由单一或少数异常折次驱动。N=1层级下六折中五折胜出，唯一失败的折次为 Bearing3_1；N=2层级同样五折胜出，唯一失败仍为 Bearing3_1。当 N 增加至 3 时，胜出折数降至三折，失败样本扩大至 Bearing1_2、Bearing2_2 及 Bearing3 系列全部两个样本。

从样本维度观察，Bearing1 系列（两个样本）在所有 N 层级下均表现稳定——迁移模型始终优于或持平 Scratch。Bearing2 系列除 N=3 时 Bearing2_2 出现一次失败外，其余全部胜出。Bearing3 系列则是失败最集中的样本组：Bearing3_1 在全部三个 N 层级上均未胜出，Bearing3_2 在 N=1、2 时胜出，N=3 时失败。

失败折次的归因。

Bearing3 系列样本在 FEMTO 数据集中的退化行为具有特殊性。回顾 2.4 节表6中记录的质量门控数据，FEMTO 轴承整体的 health-RUL 平均相关系数为 0.9587，但 Bearing3_1 与 Bearing3_2 的个体相关系数显著低于该均值——这两个样本在退化后期出现了多次振动能量的剧烈瞬态波动，而非渐进式平滑抬升，导致其退化轨迹与“单调健康衰减”的源域假设偏离较大。当迁移模型面对此类非单调样本时，源域预训练所强化的单调趋势先验反而成为一种约束，限制了模型对瞬态突变的响应能力。在 N=3 时，训练集中包含了更多 Bearing3 系列的特征，这种约束效应被进一步放大，导致迁移模型在该样本上的表现不及从头训练的 Scratch 模型——后者不受源域先验的束缚，可以更灵活地拟合本地的非平稳模式。

稳定性结论。

综合逐折结果，迁移模型在 Bearing1 与 Bearing2 系列样本上表现出一致且稳定的正向增益，在 Bearing3 系列样本上则存在局限性。这一分布特征支持了 6.2 节中 N=1、N=2 层级的正向判定——增益不是统计偶然，而是集中在退化行为与源域假设相容的样本子集上。同时，Bearing3 系列的表现差异也提示了一个重要的改进方向：当前迁移框架对“源域退化形态”的假设较为刚性，当目标域存在强非单调退化或高噪声样本时，预训练知识的正则化效应可能从保护变为束缚。后续工作中，引入更具鲁棒性的时序建模策略（如注意力机制对突变点的自适应加权）或更丰富的源域退化多样性（涵盖不同噪声水平的机械退化数据），有望进一步扩展迁移框架的适用边界，使其在 Bearing3 类样本上同样释放正向增益。

后续数据需求。

逐折结果的另一层启示在于验证集构建的挑战。当前 v3 协议受限于 FEMTO 仅有六个可用样本，outer-LOO 的折次有限，难以支撑更细粒度的统计分析。后续引入更多未见轨迹（如 IMS 数据集中额外的轴承样本）或真实工程数据，将有助于进一步确认迁移增益的统计稳健性，并降低单一异常样本对整体结论的潜在影响。

7.1 在线工作流

在算法验证之外，本项目还构建了一套完整的寿命状态在线监测工作流，将预测模型从“离线评估工具”升级为“工程决策辅助系统”。该工作流以赛事加分项要求的“寿命状态直观表达”和“工程应用流程”为导向，涵盖从数据接入到风险分级再到审计回放的全链路功能，具备原型级的工程可用性。

数据接入与质量检查。 工作流的起点为航天器遥测数据的标准化接入。系统支持转速、温度、电流、振动加速度（反作用轮场景）以及电压、电流、循环容量（电池场景）等多类型传感器通道的并行读取。数据接入层在将原始信号送入预测引擎之前，执行三项自动质量检查——时间顺序校验（确保数据按正确时序排列）、缺失值检测（标记并插补异常缺测点）以及物理单位校验（确认输入量纲与训练阶段一致）。任一检查未通过时，系统返回明确错误码，阻断下游推理过程，避免因数据质量问题导致无效预测。

健康特征构造。 通过质量检查的原始遥测数据被送入特征变换模块。该模块加载训练阶段固化的目标域 scaler 参数（均值和标准差）与 health 变换函数，将原始多通道信号映射为统一语义方向上的健康指标序列。该步骤所有变换参数均来源于训练折的独立估计，在线推理阶段仅执行前向变换，不涉及任何参数自适应更新，确保预测条件与验证协议严格一致。

滚动窗口预测。 系统维护一个长度为 L 的滑动窗口缓存，按时间顺序持续接收新到达的健康特征向量。每当窗口填满，即构成一个完整的时序输入张量，送入已加载的迁移模型执行前向推理——编码器将窗口内的历史信息压缩为当前退化状态表征，预测头输出该时刻的剩余寿命估计值（以原始物理单位计）。该过程以流式方式持续运行：每一个新的遥测帧到达后，窗口滑动一步，模型输出一次新的 RUL 估计，形成连续的生命周期预测流。

风险等级判定。 单点 RUL 估计值之外，系统将预测结果进一步转化为工程人员可直接解读的三级健康状态：

正常（绿色）。 预测 RUL 超过预设安全阈值，且近期预测趋势稳定，表明组件当前处于健康服役期，按计划继续运行。

关注（黄色）。 预测 RUL 进入警戒区间，或 RUL 估计值在过去若干窗口内呈现加速下降趋势，提示退化进程可能正在加快，建议缩短监测间隔并关注相关遥测变化。

警告（红色）。 预测 RUL 低于最低可接受剩余寿命限值，或预测偏差出现异常跳变，提示组件已接近或达到寿命终点，需启动维护评估流程。

三级状态的判定阈值可根据不同组件和任务剖面进行配置，并非硬编码于系统底层，以适应不同航天任务对风险容忍度的差异化要求。

审计回放模式。 为同时满足工程一线操作需求与赛事可追溯性审查要求，系统提供两种界面视图：

操作员视图聚焦于决策效率——界面仅呈现当前健康状态等级、RUL 估计值及最近若干时刻的预测趋势曲线，无任何技术细节干扰，供一线人员在轨控操作中快速获取判断依据。

审计员视图则在操作员视图的基础上叠加完整的实验溯源信息：当前测试折的真实标签（若已归档）、各折预测误差明细、当前所用折叠身份标识、输入数据 SHA-256 哈希值以及协议版本号。该视图面向赛事评审、技术归零或第三方复验场景，使评审方可独立验证每一个预测结果对应的数据版本与模型状态。

上述在线工作流已全部完成开发与本地部署，可作为航天器在轨健康管理辅助决策系统的原型验证基础。系统启动流程、界面截图及操作手册详见附录。

7.2 工程证据与交付物

仪表板以单页面形式集成以下核心视图：预测RUL随时间变化的趋势曲线、健康状态退化轨迹、当前风险等级指示器、时间轴滑动控件、模型版本标签以及审计回放入口。界面设计遵循信息层级清晰的原则——操作人员可在数秒内获取“当前组件处于什么状态、还剩多少寿命、是否需要注意”三个关键信息，无需理解底层模型细节。

仪表板界面中明确标注COMSOL数据为“反作用轮机械退化仿真代理”，并在显著位置保留“需经未见outer holdout确认”的限制声明，确保技术结论的边界条件在工程展示环节不被遗忘或误读。下述各工程能力模块均已交付可运行材料：

| 能力模块 | 工程价值 |
| --- | --- |
| RUL与趋势曲线 | 直观观测退化进程与剩余寿命走势，支持趋势预判 |
| 风险状态指示 | 将连续预测值转化为正常/关注/警告三级离散动作信号 |
| 操作员/审计员视图分离 | 操作员界面不暴露未来标签，满足工程信息降噪与审计可追溯双重需求 |
| 版本与哈希溯源 | 每一个预测结果均可定位至具体协议版本和输入数据批次 |
| 本地与Docker启动 | 支持一键拉起完整演示环境，消除环境依赖导致的复现障碍 |

工程演示、启动命令和交付物索引见仓库 docs/engineering_demo.md；评审方可先运行工程演示，再按复现脚本检查协议和结果文件。

八、工程实现与可复现性

软件系统作为工程演示层

同学补充的软件部分被纳入工程演示层，而不是主实验层。软件系统读取已归档的预测结果和协议元数据，提供寿命趋势回放、RUL 数值、健康状态分级、时间轴浏览以及操作员/审计员双视图。它不重新训练模型，也不改变主实验的 outer-fold 切分、指标或结论，因此不会把展示功能误当成算法证据。

评审方可在仓库 outputs/engineering_demo/femto_ims_to_comsol_v5/ 查看可离线打开的 index.html 和 DASHBOARD_DATA.json；启动说明见 docs/engineering_demo.md，脚本入口为 scripts/run_engineering_demo.py 与 scripts/run_engineering_demo.ps1。该模块对应赛事“寿命状态直观表达和工程应用流程”要求，主实验仍由 scripts/exp_cross_transfer_v3.py 及其审计输出定义。

分支策略：main 只承载主实验、数据协议、复现环境和评委版文档；软件工程演示作为同一仓库中的独立模块维护，必要时使用 feature/software 或 software-demo 分支开发，合并前不得改写主实验结果。

8.1 代码组织

本项目代码库以 PyTorch 为深度学习框架，围绕“模块解耦、流程固化、结果可溯”三个原则进行组织，确保评审方可在无需作者协助的情况下独立完成训练、微调、评估与复现全流程。

代码库按功能职责划分为五个顶层模块：data/ 负责所有数据集的加载、轨迹级切分、哈希校验与预处理流水线；models/ 包含编码器、输入投影层、RUL预测头及adapter等网络结构定义；evaluation/ 实现各评估指标计算、基线对照生成与结果汇总逻辑；experiments/ 承载主协议与补充协议的训练入口、微调流程及早停控制；visualization/ 提供预测曲线绘制、仪表板数据接口与风险状态渲染功能。各模块间通过明确的输入输出契约进行交互，支持独立修改与替换而不影响上下游流程。

两个主入口脚本分别对应赛事主协议与反作用轮仿真代理协议：scripts/exp_cross_transfer_v3.py 执行喷嘴→NASA电池与喷嘴→FEMTO两条链路的跨组件迁移实验；scripts/exp_femto_ims_to_comsol_outerloo_v5.py 执行FEMTO→COMSOL反作用轮仿真代理的留一轨迹验证。两个入口脚本共享同一套底层训练与评估引擎，仅在数据加载配置与协议参数上有所区分，确保了不同实验之间训练策略的一致性。

所有实验输出按协议版本和运行时间进行目录隔离。主输出根目录为 outputs/cross_component_transfer_v3/ 与 outputs/femto_ims_to_comsol_v5/，每个目录内包含完整的状态文件、指标汇总、逐折预测、训练曲线与版本锁定记录。历史诊断结果（如早期协议版本下的探索性实验）被单独存放在 outputs/archive/ 中，与主结论明确区分，避免历史调试记录对最终评估结论的干扰，同时保留完整的实验演进轨迹供审查。

仓库提供 Dockerfile、docker/docker-compose.yml、docker/requirements.lock.txt 以及 reproduce_femto_ims_to_comsol.ps1/.sh。Docker 复现流程按 preflight -> smoke -> full -> artifact audit 执行，结果写入宿主机 outputs/，具体命令见 README.md 和 docs/docker_reproduction_report_20260821.md。

8.2 Docker 容器化复现验证

可复现性的最终保障来自于容器化封装。本项目使用 Docker Desktop（Linux/WSL2 后端）构建了完整的实验镜像，将全部运行环境、代码依赖与数据校验逻辑固化于同一可移植单元中，消除了因 Python 版本、库版本或操作系统差异所引入的复现不确定性。

镜像基于 Ubuntu 22.04 LTS 构建，预置了经过锁定的 Python 3.11.9 运行时以及全部核心依赖库：PyTorch 2.3.1+cpu（镜像采用 CPU 版本以确保在无 GPU 环境下仍可完整运行，所有实验均可纯 CPU 复现）、NumPy 1.26.4、SciPy 1.13.1、scikit-learn 1.5.1、pandas 2.2.2 与 h5py 3.11.0。依赖版本全部以精确的包哈希值锁定于 requirements.lock 中，任何版本的漂移均会被容器构建流程自动检测并阻断。

镜像运行时的数据流遵循“输入只读、输出可写”的工程安全原则。数据集目录以只读方式挂载至容器内，防止实验过程中意外修改原始数据；输出目录以可写方式挂载，用于存放运行生成的预测结果、指标汇总与状态日志。这一隔离设计使得同一份数据可被多次独立运行反复消费，同时确保每次运行的结果均可完整保存并逐次追溯。

项目在镜像内配置了多级验证流水线，用于确认运行环境的正确性与结果的确定性一致性。验证流程按以下顺序执行：

预检（preflight）。 容器启动后首先执行环境自检，包括 Python 版本核对、所有依赖库的导入测试、GPU/CPU 后端可用性确认、数据集哈希校验以及数据目录完整性扫描。预检全部通过后，流水线方可进入下一阶段。

冒烟测试（smoke）。 使用极小规模的截断数据执行一个微型训练-评估回合，用以验证数据加载、前向传播、反向传播、checkpoint保存与指标计算全链路的连通性。冒烟测试生成 66 行宏记录，确认所有组件可协同工作而无运行时异常。

全量运行（full）。 执行协议要求的完整训练与评估流程。全量运行生成 120 行宏记录，覆盖全部 outer folds、全部样本规模层级以及全部对照基线，输出完整的预测结果、指标汇总与状态日志。

单元与集成测试。 代码库内建了针对数据切分逻辑、可见性审计规则、scalet变换一致性、哈希校验函数以及指标计算正确性的测试套件。容器内执行完整测试集，结果为 129 项测试通过、1 项跳过（该测试依赖可选的可视化组件，非核心推理路径）、10 项警告（均为过时 API 提示，不影响计算结果）以及 43 个子测试通过，确认核心工程实现的可靠性。

独立全量重跑验证。 为验证同一镜像是否可在不同时间或不同宿主机上产生完全一致的数值结果，项目执行了一次完整的独立重跑——使用相同的镜像、相同的数据挂载与相同的入口命令，在初次运行完成后间隔数日再次启动容器执行全量流程。两次运行的 MACRO 汇总指标、逐折 PREDICTIONS 数值、PROTOCOL 状态文件以及 DATA_MANIFEST 哈希值完全一致，确认了实验结果的确定性复现能力。

上述验证结果汇总如下：

| 验证项 | 执行内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 预检 | 环境自检与数据完整性校验 | 通过 |
| 冒烟测试 | 截断数据全链路连通性验证 | 通过，66 行宏记录 |
| 全量运行 | 完整协议训练与评估 | 通过，120 行宏记录 |
| 容器内测试 | 单元测试与集成测试套件 | 129 通过 / 1 跳过 / 10 警告 / 43 子测试通过 |
| 独立全量重跑 | 数日后再次运行同一镜像 | 指标与哈希完全一致 |
| 数据挂载 | 输入只读 / 输出可写隔离 | 确认 |

上述材料支持评审方在 Docker Desktop 中复现实验协议和工程演示；具体运行时间与机器环境可能不同，最终以生成的环境记录、协议文件和哈希清单为准。

8.3 一键入口与执行路径

为实现赛事要求的“可执行代码能够复现全过程”目标，项目提供了三条独立的入口路径，分别对应评审方的三种典型使用场景：严格复现主实验结论、快速验证环境连通性、以及启动工程演示界面。所有入口均以容器化方式运行，无需配置本地 Python 环境。

严格迁移复现入口。 这是评审方验证报告结论的核心路径。执行以下命令即可在容器内启动 v5 协议的完整训练、微调与评估流程，涵盖全部 outer folds、全部样本规模层级（N=1,2,3）以及全部对照基线（Scratch、Ridge、三种确定性趋势）：

powershell

.\scripts\reproduce_femto_ims_to_comsol.ps1

脚本自动完成数据挂载校验、依赖环境检查、协议执行与结果归档。运行完毕后，所有预测结果、指标汇总与状态文件写入 outputs/reproducibility/ 目录，供评审方与报告第六章数据进行逐项核对。脚本支持通过参数控制执行阶段：

powershell

.\scripts\reproduce_femto_ims_to_comsol.ps1 -Phase preflight

该命令仅执行预检流程——校验数据集完整性、核对 SHA-256 哈希、确认容器内依赖版本——而不启动完整训练，适用于快速验证环境就绪状态。

工程演示入口。 评审方若希望直接体验寿命状态仪表板与预测结果在线回放功能，可通过以下命令启动工程演示服务：

powershell

.\scripts\run_engineering_demo.ps1 -BindHost 127.0.0.1 -Port 8090

该命令启动一个轻量级 Web 服务，在本地 8090 端口提供仪表板界面。评审方打开浏览器访问 http://127.0.0.1:8090 即可进入系统，无须等待完整的训练流程完成。仪表板包含预测 RUL 趋势曲线、健康状态退化轨迹、三级风险等级指示器以及操作员/审计员双模式切换功能，覆盖 7.1 节所描述的全部在线工作流能力。

如评审方使用 Docker Desktop 而非 PowerShell 脚本入口，亦可直接执行：

bash

docker compose up --build engineering-demo

该命令构建并启动工程演示容器，效果与 PowerShell 脚本一致，为偏好原生 Docker 命令的评审方提供同等入口。

环境记录固化。 为支撑独立复现后的审计追溯，每次运行均自动生成一份机器可读的环境记录文件，包含以下信息：运行时间戳、宿主机操作系统版本、Docker 镜像 ID 与版本、全部依赖库的精确版本号、数据挂载路径及校验状态、本次运行的所有配置参数以及输出目录路径。该文件存放于 outputs/reproducibility/femto-ims-to-comsol-<时间戳>/REPRODUCTION_ENVIRONMENT.json，与预测结果和指标文件共同归档。完整的容器化验证环境说明及两次独立重跑的比对结果，详见 docs/docker_reproduction_report_20260821.md。

综上，评审方可根据自身需求灵活选择入口——完整复现、快速预检或工程演示——所有路径均指向同一组容器化代码与数据资产，确保不同入口产生的实验结果具备同源一致性。

九、局限性与后续工作

任何基于仿真代理与有限公开数据的迁移学习研究，其结论的有效性必然受制于数据来源的边界与实验设计的前提假设。坦诚界定这些边界，既是学术规范的基本要求，也为后续改进指明方向。本节系统梳理当前工作的主要局限，并据此提出相应的后续研究计划。

真实在轨遥测的缺失。 反作用轮场景目前依赖 COMSOL 多物理场仿真生成的退化数据作为目标域素材。尽管该仿真链路在物理模型设计、工况设定与失效阈值选取上力求符合工程认知，仿真数据终究无法完全复现在轨环境的综合效应——包括但不限于真实温度交变、真空润滑行为变化、姿态机动引起的非稳态载荷谱以及星载计算机的有限采样精度与遥测丢帧。因此，本报告所报告的迁移精度改善，反映的是“仿真代理条件下算法方法的可行性”，而非真实在轨遥测条件下可直接部署的工程结论。后续工作需获取真实反作用轮试验台加速寿命数据或实际在轨遥测片段，对本方法进行进一步的验证与校准。

v5 协议的证据层级边界。 如 5.2 节所述，FEMTO → COMSOL v5 运行标记为探索性后验复现（exploratory_post_hoc_replication）。COMSOL 五条仿真轨迹在协议设计阶段参与了 N 值定义的采样空间规划，其作为测试集的使用并非完全独立于实验设计流程之外。因此，当前结果虽然具备严格的可见性控制和完整的可复现性记录，但其证据强度仍需额外的、完全未参与当前协议设计的 COMSOL 未见轨迹进行独立确认，方可升级至更高层级的结论。后续工作将优先执行该确认实验。

电池链路的迁移未达标。 NASA 电池场景在 N=1 与 N=2 两个样本层级上均未通过内部验收标准——N=1 时迁移模型甚至劣于从头训练，N=2 时改善幅度不足 5% 且胜出折数不足。该结果表明，喷嘴烧蚀的退化表示与电池容量衰减之间仍存在显著的语义鸿沟。两者的退化速率分布差异、观测信号形态差异以及目标域样本极度稀缺，共同构成了跨物理场迁移的实际障碍。后续工作可从以下方向尝试突破：引入电化学退化机理先验作为辅助约束，使编码器在预训练阶段即接触到与电池退化形态更接近的合成数据；采用领域自适应技术（如对抗式域对齐或对比学习）在特征空间强制拉近源域与电化学目标域的分布；或增加电池退化的源域多样性（如纳入不同温度、不同放电倍率下的电池老化数据），使预训练表征更具电化学场景的覆盖度。

FEMTO 轴承非单调样本的挑战。 逐折结果显示，迁移模型在 Bearing3_1 与 Bearing3_2 两个样本上持续弱于 Scratch，其根源在于这两个样本的退化轨迹中存在强瞬态振动波动，导致 health-RUL 相关性显著低于 FEMTO 数据集的整体均值。当前模型架构假设退化过程具有平滑单调的趋势结构，面对突发性振动抬升时缺乏适应性响应机制。后续工作可从以下方向改进：在预训练阶段引入更具多样性的退化形态，使编码器能够区分“健康退化趋势”与“瞬态噪声冲击”两类不同来源的信号变化；在目标域微调阶段引入分段建模策略，将退化轨迹划分为稳定期与加速期分别建模；此外，量化预测不确定性（如通过 MC Dropout 或集成学习输出置信区间）可使工程人员在预测波动较大时获得额外的决策参考信息。

更广泛工况与工程决策逻辑的拓展。 当前实验均基于固定工况条件下的退化数据，未涉及变工况、多任务剖面或不同控制策略下的泛化能力检验。后续工作将纳入更多代表性的运行条件（如不同转速、不同负载、不同充放电制度），检验迁移框架在工况变化下的鲁棒性。同时，当前预测输出为点估计的 RUL 数值，尚未与航天器维护规划的决策成本函数直接对接。后续工作将引入代价敏感的风险决策逻辑——例如将预测偏差与“提前更换成本”和“在轨失效成本”进行加权，使模型输出直接服务于工程权衡，而非仅优化统计误差指标。

综上，本项目的核心贡献在于建立了一套端到端可审计的跨域迁移验证框架，并在反作用轮仿真代理场景中取得了符合内部验收标准的正向迁移证据。其边界与不足为后续研究提供了清晰的改进方向——我们将在真实数据获取、协议独立性增强、物理知识融合、不确定性量化及决策逻辑嵌入等维度持续推进。

结论

本项目围绕航天器关键组件剩余寿命预测中“数据稀缺、故障样本不可得、在轨验证难”的工程现实，设计并实现了一套端到端可审计的跨域迁移寿命预测框架 ASTRA。该框架以喷嘴烧蚀退化数据为源域知识来源，训练共享退化编码器以习得通用性的退化演化表征；以电池长期容量衰减与反作用轮机械磨损为两个典型目标场景，分别验证框架在电化学系统与旋转机械系统中的迁移适配能力。模型采用领域专属输入投影、共享GRU编码器与独立目标预测头的三段式架构，配合严格的轨迹级别留出验证协议与可见性控制规则，使小样本条件下的迁移效果可被客观归因与逐折审计。

在工程实现层面，项目以 PyTorch 完成全部算法开发，以 Docker Desktop 实现跨平台容器化封装，依赖版本锁定与数据哈希校验确保了任意环境下的确定性复现。离线寿命状态仪表板集成了预测趋势回放、三级风险分级与操作员/审计员双模式视图，使算法输出从数值指标转化为可直接支撑工程决策的信息呈现，完成了从实验验证到工程演示的全链路闭环。

在迁移效果层面，本项目当前最稳健的正向证据来自 FEMTO 轴承 → COMSOL 反作用轮仿真代理链路。该链路的预声明三层聚合结果（N=1,2,3）显示：迁移模型相对匹配的 Scratch 基准取得了 6.46% 的 raw RMSE 改善，15 个 outer fold 中 10 个胜出，且宏平均 RMSE 同时低于 Ridge 回归与最佳确定性趋势基线，满足本项目全部三项内部验收标准。喷嘴 → NASA 电池链路在两个样本规模层级上未达到内部正向迁移标准，被判定为诊断结论，表明电化学退化系统与热-力烧蚀退化系统之间的域差异仍需更精细的语义对齐策略加以弥合。

本项目不将 COMSOL 仿真代理结论外推至真实在轨放行判定。所有“正向证据”均限定为协议内部的可审计结果；v5 明确标注为 exploratory_post_hoc_replication，仍需未见 outer holdout 或真实遥测进一步确认。

参考文献

[1] Nguyen C. D., Bae S. J. Equivalent circuit simulated deep network architecture and transfer learning for remaining useful life prediction of lithium-ion batteries. Journal of Energy Storage, 2023, 71: 108042. 仓库：references/Equivalent circuit simulated deep network architecture and transfer.pdf.

[2] Hou G., Zhang F., Huang C., et al. Joint prediction of SOH and RUL for lithium-ion batteries by an enhanced Transformer model with physical information constraints. Energy, 2025, 336: 138435. 仓库：references/Joint prediction of SOH and RUL for Lithium-ion batteries by an enhanced.pdf.

[3] Muthuganapathy P., Chaturvedi S. K., Gargama H., et al. Friction torque prediction of precision ball bearing unit for reaction wheel actuators for spacecraft applications. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 2025. 仓库：references/Friction torque prediction of precision ball bearing unit for reaction wheel actuators for spacecraft applications.pdf.

[4] Alidadi M., Rahimi A. Fault Diagnosis of Lubrication Decay in Reaction Wheels Using Temperature Estimation and Forecasting via Enhanced Adaptive Particle Filter. Sensors. 仓库：references/Fault Diagnosis of Lubrication Decay in Reaction Wheels Using Temperature Estimation and Forecasting via Enhanced Adaptive Particle Filter.pdf.

[5] Yücesan Y. A., Viana F. A. C. Physics-informed digital twin for wind turbine main bearing fatigue: Quantifying uncertainty in grease degradation. Applied Soft Computing, 2023, 149: 110921. 仓库：references/Physics informed digital twin for wind turbine main bearing fatigue Quantifying uncertainty in grease degradation.pdf.

[6] Shang J., Xu D., Qiu H., et al. Domain generalization for rotating machinery real-time remaining useful life prediction via multi-domain orthogonal degradation feature exploration. Mechanical Systems and Signal Processing, 2025, 223: 111924. 仓库：references/Domain Generalization for Rotating Machinery Real-Time Remaining Useful Life Prediction via Multi-Domain Orthogonal Degradation Feature Exploration.pdf.

[7] Nejjar I., Geissmann F., Zhao M., et al. Domain adaptation via alignment of operation profile for remaining useful lifetime prediction. Reliability Engineering and System Safety. 仓库：references/Domain Adaptation via Alignment of Operation Profile for Remaining Useful Lifetime Prediction.pdf.

[8] Chang L., Lin Y.-H. Few-shot remaining useful life prediction based on Bayesian meta-learning with predictive uncertainty calibration. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025, 142: 109980. 仓库：references/Few-Shot Remaining Useful Life Prediction Based on Bayesian Meta-Learning with Predictive Uncertainty Calibration.pdf.

[9] Lin W., Chen X., Lu H., et al. A novel interactive prognosis framework with nonlinear Wiener process and multi-sensor fusion for remaining useful life prediction. Journal of Process Control, 2024, 140: 103264. 仓库：references/A Novel Interactive Prognosis Framework with Nonlinear Wiener Process and Multi-Sensor Fusion for Remaining Useful Life Prediction.pdf.

[10] Xiang F., Zhang Y., Zhang S., et al. Bayesian gated-transformer model for risk-aware prediction of aero-engine remaining useful life. Expert Systems with Applications, 2024, 238: 121859. 仓库：references/Bayesian Gated-Transformer Model for Risk-Aware Prediction of Aero-Engine Remaining Useful Life.pdf.

[11] Wang E., Lei Z., Wen G., et al. A physics-constrained Bayesian neural network for machinery remaining useful life prediction and uncertainty quantification. Reliability Engineering and System Safety, 2026, 266: 111778. 仓库：references/A Physics-Constrained Bayesian Neural Network for Machinery Remaining Useful Life Prediction and Uncertainty Quantification.pdf.

[12] 本项目方法相关参考：Self-Supervised Health Representation Decomposition Based on Contrast Learning；Pre-training Enhanced Unsupervised Contrastive Domain Adaptation for Industrial Equipment Remaining Useful Life Prediction；Joint Domain-Adaptive Transformer Model for Bearing RUL Prediction Across Different Domains。均存于仓库 references/，用于方法设计背景与对照，不替代本文独立实验。

附录A 交付物索引

仓库地址：https://github.com/PWQ-GDOU/ASTRA

赛事规则原件：docs/competition/competition_rules.pdf

数据与来源说明：DATA_SOURCES.md；data/raw/competition/；third_party/

主跨组件迁移协议：scripts/exp_cross_transfer_v3.py；outputs/cross_component_transfer_v3/

FEMTO -> COMSOL outer-fold 协议：scripts/exp_femto_ims_to_comsol_outerloo_v5.py；outputs/femto_ims_to_comsol_outerloo_v5_exploratory_fitonly_innerloo_full5x120_20260825/

软件工程演示：scripts/run_engineering_demo.py；scripts/run_engineering_demo.ps1；docs/engineering_demo.md；outputs/engineering_demo/femto_ims_to_comsol_v5/

Docker 与锁定环境：Dockerfile；docker/docker-compose.yml；docker/requirements.lock.txt

一键复现：scripts/reproduce_femto_ims_to_comsol.ps1；scripts/reproduce_femto_ims_to_comsol.sh；README.md

审计文件：PROTOCOL.json；DATA_MANIFEST.json；PREFLIGHT.json；ACCEPTANCE.json；OUTER_FOLD_SUMMARY.csv；PREDICTIONS.csv

说明：GitHub 仓库用于技术材料获取与复核；赛事正式提交仍应遵循官方申报系统、作品压缩包和报名表 PDF 的要求。